微控制器与嵌入式系统开卷考试总整合速查表

整合：两套PPT + 老师复习重点 + 三本教材定位

用途：开卷考试速查、复习定位、补程序题快速套模板

# 0 先看这页：考试查找策略

题目出现8051、AT89、P0-P3、TMOD、SCON、SFR：优先查单片机线。

题目出现ARM、Cortex-A8、S5PC100、GPIO、VIC、UBRDIV、NAND：优先查嵌入式/ARM线。

题目问概念、系统结构、总线、存储、RTOS：优先查通识线，再按关键词回到PPT章节。

开卷时先Ctrl+F关键词，不要从第一页翻；本表每行都给了建议关键词。

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 考试方式 | 开卷，100分钟；题型参考：填空30、选择15、简答25、程序设计/补程序30。 |
| 老师明确重点 | GPIO、中断、定时部件、UART、Nand Flash；同时关注8051内存/中断/机器周期/定时器初值。 |
| 填空/选择 | 概念、特点、地址范围、寄存器名、状态切换指令、通信帧格式。 |
| 简答 | 常见为公式计算和配置流程，例如S5PC100 UART波特率、8051定时器初值。 |
| 程序设计 | 常见为补关键语句：工作方式寄存器、初值、启动位、标志位清除、I/O翻转。 |

# 1 知识点到资料位置

| 题目关键词/知识点 | 去哪查 | Ctrl+F建议 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式系统特点/组成 | 嵌入式PPT第1章；单片机PPT第1章；《微处理器系统结构与嵌入式系统设计》第1-2章方向 | 搜：嵌入式系统、实时性、专用性、可靠性、软硬件协同。 |
| 裸机/RTOS/GPOS | 单片机PPT第16章；微处理器系统结构书操作系统部分 | 按实时性、资源占用、任务调度、适用场景比较。 |
| 8051 RAM/SFR/寻址 | 单片机PPT第7-8章；C51书第2章p26、第3章p47 | 考试选择题高频：00H-7FH既可直接又可间接寻址。 |
| 8051定时器初值 | 单片机PPT第9章；C51书6.3 p145 | 搜：TMOD、TCON、TH0、TL0、机器周期、方式1。 |
| 8051中断/UART | 单片机PPT第10章；C51书6.2 p133、6.4 p160 | 搜：IE、IP、SCON、SBUF、TI、RI、中断向量。 |
| 8051 AD/DA/LCD | 单片机PPT第11章；C51书第8章p195起 | 搜：ADC0809、DAC0832、LCD1602、RS/RW/E。 |
| ARM工作状态/模式/寄存器 | 嵌入式PPT第2章；单片机PPT第12章；ARM接口技术书 | 搜：ARM、Thumb、BX、CPSR、SPSR、R13/R14/R15。 |
| ARM指令/汇编 | 嵌入式PPT第3-4章；单片机PPT第13-14章；ARM接口技术书 | 搜：LDR、STR、B、BL、BX、LDM、STM、AREA、ENTRY。 |
| S5PC100 GPIO | 嵌入式PPT第5章；单片机PPT第15章；ARM接口技术书 GPIO章节 | 搜：GPnCON、GPnDAT、上拉、复用。 |
| S5PC100外部中断 | 嵌入式PPT第6章；单片机PPT第15章；老师重点5.3 | 搜：EINT、VIC、pending、mask、IRQ。 |
| S5PC100 UART | 嵌入式PPT第7章；单片机PPT第15章；老师重点5.6 | 搜：ULCON、UCON、UTRSTAT、UBRDIV、UDIVSLOT。 |
| NAND Flash | 嵌入式PPT第8章；单片机PPT第15章；老师重点5.7 | 搜：NAND、Flash、页、块、ECC、命令、地址。 |
| ADC/LCD | 嵌入式PPT第10-11章；单片机PPT第11/15章 | 搜：ADCCON、ADCDAT、ADCMUX、VFRAME、VLINE、VCLK。 |

# 2 三本教材融合定位

| 教材 | 负责的知识线 | 与现有PPT/复习重点的关系 |
| --- | --- | --- |
| 《ARM嵌入式体系结构与接口技术（Cortex-A8版）》 | ARM体系、Cortex-A8、S5PC100接口：GPIO、异常中断、UART、NAND、ADC、LCD。 | 对应嵌入式PPT第1-11章；查ARM/S5PC100程序题优先看这条线。 |
| 《单片机原理与应用及C51编程技术》第2版 | 8051/AT89硬件、SFR、RAM、C51、定时器、中断、串口、AD/DA/LCD。 | 已读取PDF目录；页码索引见单片机大纲。查8051题优先看这本。 |
| 《微处理器系统结构与嵌入式系统设计》第3版 | 通识、微处理器体系、总线、存储器、I/O、核心嵌入式资源、裸机/RTOS/GPOS。 | 未发现电子正文；按单片机PPT第1-6、15-16章和老师复习大纲映射。 |

提示：目前只有C51教材PDF在当前目录中可直接读取；ARM书和微处理器系统结构书只有封面照片，因此本表按书名、课程PPT章节和老师重点建立查找方向。

# 3 跨体系对比速查

| 比较项 | 8051/AT89/C51 | ARM/Cortex-A8/S5PC100 | 考试抓法 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU/体系 | 8051：8位微控制器，片内资源明确，SFR控制外设。 | ARM/Cortex-A8：32位处理器，模式/状态/流水线/异常机制更复杂。 | 选择/简答常比较结构、性能、应用。 |
| 内存 | 8051：程序/数据分离，低128B RAM、SFR、外部RAM。 | ARM：统一地址空间/存储映射I/O，Flash/SDRAM/NAND等外设控制器。 | 注意MOV/MOVX/MOVC vs LDR/STR。 |
| 中断 | 8051：IE/IP、固定向量、少量中断源。 | ARM：异常向量、工作模式切换、CPSR/SPSR、VIC/中断控制器。 | 答流程时都要写清标志位/清pending。 |
| 定时器 | 8051：TMOD/TCON/THx/TLx，按机器周期计数。 | S5PC100：预分频/分频/计数器/PWM或看门狗。 | 程序题多考初值或配置步骤。 |
| UART | 8051：SCON/SBUF/TI/RI，常由T1给波特率。 | S5PC100：ULCON/UCON/UFCON/UMCON/UTRSTAT/UBRDIV/UDIVSLOT。 | 简答计算多在S5PC100。 |
| I/O | 8051：P0-P3口，P3有复用功能。 | ARM：GPIO组多、每脚复用，GPnCON/GPnDAT/上拉。 | 共同点：先配置功能/方向，再读写数据。 |

# 4 高频公式总表

| 题型 | 公式/填法 | 快速例子 |
| --- | --- | --- |
| S5PC100 UART | DIV_VAL=PCLK/(baud*16)-1；UBRDIV取整数；UDIVSLOT按小数*16查表。 | 30MHz,9600bps：194.3125 -> UBRDIV=194=0xC2，小数对应5个1。 |
| 8051机器周期 | Tmc=12/fosc，经典8051按12分频。 | 24MHz -> 0.5us。 |
| 8051方式1初值 | 初值=65536-定时时间/Tmc。 | 10ms@24MHz：65536-20000=0xB1E0。 |
| ADC换算 | Vin=数字量*Vref/(2^n-1)。 | 12位：Vin=value*Vref/4095。 |
| GPIO流程 | 配置功能/方向 -> 配置上拉 -> 读写数据寄存器。 | 8051写P2^0；ARM写GPnDAT对应位。 |
| 中断流程 | 配置触发 -> 清标志 -> 开源/控制器/总中断 -> ISR -> 清标志 -> 返回。 | 8051清TF/RI/TI；ARM清pending。 |

# 5 简答题套话模板

| 题目类型 | 答题骨架 |
| --- | --- |
| 嵌入式系统特点 | 先定义：以应用为中心、软硬件可裁剪的专用计算机系统。再列特点：专用性、实时性、资源受限、可靠性、低功耗、软硬件协同。最后对比通用计算机：目标、资源、实时性、扩展性不同。 |
| 裸机/RTOS/GPOS | 裸机：无操作系统，循环/中断直接控制硬件，简单实时但扩展难。RTOS：任务调度、优先级、实时响应，适合控制。GPOS：功能完整、生态强，实时性一般，适合复杂应用。 |
| ARM异常流程 | 异常发生 -> 保存返回地址到LR_mode -> 保存CPSR到SPSR_mode -> 修改CPSR进入异常模式并屏蔽相应中断 -> 跳转向量表 -> ISR处理并清pending -> 恢复CPSR/PC返回。 |
| S5PC100 UART计算 | 写公式DIV_VAL=PCLK/(baud*16)-1；代入数值；整数给UBRDIV；小数*16确定UDIVSLOT中1的个数/查表；最后写出寄存器值。 |
| 8051定时器设计 | 写机器周期Tmc=12/fosc；按目标周期算计数值N；初值=65536-N；写TMOD方式、TH/TL、TR启动、TF判断/清零、重装初值、计数翻转I/O。 |

# 6 程序设计补空检查表

| 场景 | 必须检查的空 | 常见答案 |
| --- | --- | --- |
| 8051定时器轮询 | TMOD、TH0/TL0、TR0、TF0清零、重装初值、计数翻转。 | TMOD=0x01；TH0=0xB1；TL0=0xE0；TR0=1；TF0=0；LED=~LED。 |
| 8051定时器中断 | EA、ET0、TMOD、TH/TL、TR0、中断函数interrupt 1。 | EA=1；ET0=1；void timer0() interrupt 1。 |
| 8051串口 | SCON、TMOD/TH1、TR1、REN、TI/RI、SBUF。 | SCON=0x50常见8位可变波特率并允许接收。 |
| ARM GPIO | GPnCON、GPnDAT、上拉、延时或循环。 | 先清对应功能位，再写输出功能位，DAT置位/清位。 |
| ARM UART | ULCON/UCON/UFCON/UMCON/UBRDIV/UDIVSLOT，查询UTRSTAT后读写。 | 发送等UTRSTAT&0x2；接收等UTRSTAT&0x1。 |
| ARM中断 | EINT触发、mask、pending、VIC入口、ISR清pending。 | 简答写流程比死记所有寄存器更稳。 |
| ADC | 通道选择、分频、启动、等待完成、读数据、换算。 | value=ADCDAT0&0xFFF。 |
| LCD | 时序参数、帧缓冲地址、控制器使能、像素写入。 | VFRAME/VLINE/VCLK/VDEN是信号类填空点。 |

# 7 总关键词索引

| Ctrl+F关键词 | 定位 |
| --- | --- |
| 嵌入式系统/实时性/专用性 | 通识：嵌入式PPT第1章，单片机PPT第1章 |
| UART/I2C/SPI/1-Wire/帧格式 | 通信：单片机PPT第4/10章，C51书第9章，嵌入式PPT第7章 |
| 00H-7FH/SFR/RAM/直接寻址/间接寻址 | 8051内存：单片机大纲第2节，C51书2.3 |
| TMOD/TCON/TH0/TL0/机器周期 | 8051定时器：单片机大纲第3节，C51书6.3 |
| IE/IP/000BH/0023H/interrupt | 8051中断：单片机PPT第10章，C51书6.2 |
| SCON/SBUF/TI/RI | 8051串口：单片机PPT第10章，C51书6.4 |
| ARM/Thumb/BX/CPSR/SPSR | ARM模型：嵌入式PPT第2章，单片机PPT第12章 |
| LDR/STR/B/BL/BX/LDM/STM | ARM指令：嵌入式PPT第3章，单片机PPT第13章 |
| GPnCON/GPnDAT/上拉 | ARM GPIO：嵌入式PPT第5章，单片机PPT第15章 |
| VIC/EINT/pending/IRQ/FIQ | ARM中断：嵌入式PPT第6章，单片机PPT第15章 |
| UBRDIV/UDIVSLOT/ULCON/UCON/UTRSTAT | S5PC100 UART：嵌入式PPT第7章 |
| NAND/Flash/ECC/页/块 | NAND：嵌入式PPT第8章，老师重点5.7 |
| ADCCON/ADCDAT/ADCMUX | ADC：嵌入式PPT第10章 |
| LCD/VFRAME/VLINE/VCLK/VDEN | LCD：嵌入式PPT第11章 |
| 裸机/RTOS/GPOS | 系统软件：单片机PPT第16章 |

# 8 原始资料位置

| 资料 | 位置 |
| --- | --- |
| 嵌入式PPT提取文本 | D:\A学习文档\微控制器与嵌入式系统课件\2026单片机嵌入式\2026单片机嵌入式-222\复习大纲_提取文本\嵌入式 |
| 单片机PPT提取文本 | D:\A学习文档\微控制器与嵌入式系统课件\2026单片机嵌入式\2026单片机嵌入式-222\复习大纲_提取文本\单片机 |
| 老师复习重点文本 | D:\A学习文档\微控制器与嵌入式系统课件\2026单片机嵌入式\2026单片机嵌入式-222\复习大纲_提取文本 |
| C51教材PDF | 当前课程目录根目录下的《单片机原理与应用及C51编程技术》第2版PDF |