嵌入式PPT复习大纲与速查表

对应目录：2026微处理器与嵌入式系统机--嵌入式；重点按老师复习资料加权

用途：开卷考试速查、复习定位、补程序题快速套模板

# 0 使用方法

先看第1节高优先级表，考试时优先用“查找提示”定位到PPT章节。

遇到简答题，先套第4节流程模板；遇到补程序题，先找寄存器名和初始化顺序。

原始PPT文本已保存在“复习大纲_提取文本/嵌入式”，需要原句时直接Ctrl+F关键词。

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 考试方式 | 开卷，100分钟；题型参考：填空30、选择15、简答25、程序设计/补程序30。 |
| 老师明确重点 | GPIO、中断、定时部件、UART、Nand Flash；同时关注8051内存/中断/机器周期/定时器初值。 |
| 填空/选择 | 概念、特点、地址范围、寄存器名、状态切换指令、通信帧格式。 |
| 简答 | 常见为公式计算和配置流程，例如S5PC100 UART波特率、8051定时器初值。 |
| 程序设计 | 常见为补关键语句：工作方式寄存器、初值、启动位、标志位清除、I/O翻转。 |

# 1 高频考点优先级

| 考点 | 速查结论 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| GPIO | GPnCON/GPnDAT/上拉寄存器；先配置复用/方向，再读写数据寄存器；输出LED、输入按键都按这个顺序答。 | 嵌入式PPT 第5章 GPIO；ARM接口技术书 GPIO章节；老师重点5.2 |
| 外部中断/异常 | 异常类型、向量表、CPSR/SPSR、LR保存返回地址、VIC/中断屏蔽/清pending；流程题按“配置源-开屏蔽-写ISR-清标志”答。 | 嵌入式PPT 第6章；老师重点5.3 |
| 定时器 | 定时来源、预分频/分频/计数值；看门狗用于复位/监控；PWM定时器用于周期输出。 | 嵌入式PPT 第9章；老师重点5.5 |
| UART | 帧格式、ULCON/UCON/UFCON/UMCON/UTRSTAT/UTXH/URXH；波特率公式是高频简答点。 | 嵌入式PPT 第7章；老师重点5.6 |
| Nand Flash | 页/块、命令-地址-数据三阶段、坏块/ECC、NAND控制器寄存器与读写流程。 | 嵌入式PPT 第8章；老师重点5.7 |
| ADC | 选择通道、设分频、启动转换、等待完成、读ADCDAT并换算电压。 | 嵌入式PPT 第10章 |
| LCD | LCD控制器、帧缓冲、VFRAME/VLINE/VCLK/VDEN、TFT/STN差异。 | 嵌入式PPT 第11章 |

# 2 公式和寄存器速查

提示：S5PC100串口示例中，30MHz和9600bps按公式算得UBRDIV=194=0xC2；若复习材料写成0x14，建议考试时写清计算过程并以老师最终口径为准。

| 项目 | 公式/流程 | 例子/注意 |
| --- | --- | --- |
| S5PC100 UART波特率 | DIV_VAL = PCLK / (baud * 16) - 1；UBRDIVn取整数部分；UDIVSLOTn按小数部分*16查表/取1的个数。 | 30MHz、9600bps：DIV_VAL=194.3125，UBRDIV=194=0xC2，小数0.3125 -> 5个1，UDIVSLOT常用0x4924。 |
| ARM状态切换 | BX Rm 根据目标地址bit0切换状态：bit0=0进入ARM，bit0=1进入Thumb。 | 填空高频：BX是ARM/Thumb切换指令。 |
| ADC电压换算 | 若12位ADC、参考电压Vref：Vin = ADCDAT0[11:0] * Vref / 4095。 | 先屏蔽低12位：value = ADCDAT0 & 0xFFF。 |
| GPIO输出流程 | 配置GPnCON为输出或复用功能；配置上拉；写GPnDAT对应位。 | LED翻转可用DAT ^= (1 << bit)。 |
| 中断处理流程 | 配置触发方式 -> 清pending -> 使能中断源/控制器/CPU IRQ -> ISR处理 -> 清pending -> 返回。 | 简答题按流程写，寄存器名不全也要把顺序写对。 |

# 3 章节大纲

| 章节 | 本章抓什么 | 考试关键词 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 嵌入式系统基础 | 概念、组成、特点；嵌入式系统和通用计算机区别；硬件/软件/实时性/可靠性。 | 定义、特点、组成、RTOS、开卷定位用总入口。 |
| 第2章 ARM技术概述 | ARM体系结构、RISC特点、ARM/Thumb状态、工作模式、寄存器组织、CPSR/SPSR、Cortex-A8/S5PC100。 | BX切换、7种模式、R13/R14/R15、N/Z/C/V/I/F/T位。 |
| 第3章 ARM指令系统 | 条件执行、数据处理、跳转、单寄存器/多寄存器访存、协处理器、寻址方式。 | LDR/STR、B/BL/BX、CMP、MOV、ADD/SUB、LDM/STM。 |
| 第4章 ARM汇编程序设计 | AREA/ENTRY/END、EQU/DCB/DCD、栈、子程序、伪指令LDR、混合编程思路。 | 补汇编题先找入口、数据段、跳转、返回。 |
| 第5章 GPIO编程 | GPIO功能复用、端口控制/数据/上拉寄存器、LED和按键实验。 | 配置方向/复用 -> 读写DAT -> 延时/循环。 |
| 第6章 异常中断 | 异常源、向量表、模式切换、IRQ/FIQ、外部中断控制器、ISR。 | 保存现场、清pending、恢复现场、中断返回。 |
| 第7章 串行通信接口 | 串行/并行、同步/异步、UART帧格式、S5PC100 UART寄存器、波特率计算。 | UBRDIV/UDIVSLOT、UTRSTAT查询发送/接收。 |
| 第8章 存储器接口 | SRAM/DRAM/Flash、NOR/NAND区别、NAND控制器、读写/擦除流程。 | NAND页/块、命令/地址/数据、ECC、坏块。 |
| 第9章 定时器 | PWM定时器、看门狗定时器、分频、计数、周期/超时。 | 定时计算和看门狗作用。 |
| 第10章 A/D转换器 | ADC原理、S5PC100 ADC控制寄存器、通道选择、转换结果。 | ADCCON、ADCMUX、ADCDAT、12位结果。 |
| 第11章 LCD接口 | LCD控制器、帧缓冲、TFT/STN、时序信号、显示程序。 | VFRAME/VLINE/VCLK/VDEN和显存地址。 |

# 4 简答和程序题模板

## 4.1 GPIO输出LED模板

// S5PC100 GPIO类题答题顺序

1. 配置GPnCON：选择GPIO输出或指定复用功能。

2. 配置上拉/下拉：按题目要求使能或禁止上拉。

3. 写GPnDAT：对应位写1/0，或用异或实现翻转。

4. 若有按键/中断：配置输入、触发方式、清pending、开中断。

## 4.2 UART初始化模板

ULCONn  = 数据位/停止位/校验位;       // 常见8N1

UCONn   = 查询/中断方式，发送接收模式;

UFCONn  = FIFO设置;

UMCONn  = modem流控设置;

UBRDIVn = int(PCLK / (baud * 16) - 1);

UDIVSLOTn = 根据小数部分查表;

发送：等待UTRSTATn发送缓冲空 -> 写UTXHn

接收：等待UTRSTATn接收就绪 -> 读URXHn

## 4.3 中断模板

配置GPIO/外设为中断功能，设置上升沿/下降沿/电平触发。

清除已有pending，打开外设中断屏蔽，打开中断控制器对应通道。

打开CPU IRQ（注意CPSR I位）。

ISR中读取/处理事件，清外设pending和中断控制器pending，最后返回。

# 5 PPT定位索引

| 提取文本文件 | 页数/幻灯片数 | 建议Ctrl+F关键词 |
| --- | --- | --- |
| 第10章 AD转换器30 | 22 | Ctrl+F：GPIO, 中断, ADC, LCD, 定时器 |
| 第11章 LCD接口设计30 | 26 | Ctrl+F：GPIO, 中断, LCD, 定时器, RAM |
| 第1章 嵌入式系统基础知识30 | 20 | Ctrl+F：GPIO, 中断, Flash, LCD, 定时器 |
| 第2章 ARM技术概述30 | 76 | Ctrl+F：GPIO, 中断, Flash, LCD, 定时器 |
| 第3章 ARM的指令系统30 | 98 | Ctrl+F：GPIO, 中断, ADC, LCD, 定时器 |
| 第4章 ARM汇编语言程序设计30 | 116 | Ctrl+F：GPIO, 中断, Flash, LCD, 定时器 |
| 第5章 GPIO编程30 | 18 | Ctrl+F：GPIO, 中断, LCD, 定时器 |
| 第6章 ARM异常中断处理及编程30 | 58 | Ctrl+F：GPIO, 中断, LCD, 定时器, CPSR |
| 第7章 串行通信接口30 | 35 | Ctrl+F：GPIO, 中断, UART, UBRDIV, UDIVSLOT |
| 第8章 存储器接口30 | 41 | Ctrl+F：GPIO, 中断, Nand, Flash, LCD |
| 第9章 定时器30 | 28 | Ctrl+F：GPIO, 中断, LCD, 定时器, TCON |

# 6 关键词索引

| 关键词 | 优先查看 |
| --- | --- |
| BX/Thumb/ARM状态 | 第2章 ARM技术概述；第3章指令系统 |
| CPSR/SPSR/LR/PC | 第2章寄存器组织；第6章异常中断 |
| GPnCON/GPnDAT/上拉 | 第5章 GPIO |
| VIC/EINT/pending | 第6章异常中断 |
| ULCON/UCON/UBRDIV/UDIVSLOT | 第7章串行通信 |
| NAND/页/块/ECC | 第8章存储器接口 |
| ADCCON/ADCMUX/ADCDAT | 第10章ADC |
| VFRAME/VLINE/VCLK/VDEN | 第11章LCD |