单片机PPT复习大纲与速查表

对应目录：微控制器与嵌入式系统PPT课件--单片机；已结合C51教材PDF目录

用途：开卷考试速查、复习定位、补程序题快速套模板

# 0 使用方法

8051题先查第2-4节：内存/SFR、定时器、中断、UART。

ARM和A8题查第1节优先级表，再跳到第7节与嵌入式文档互查。

教材页码来自当前目录中的《单片机原理与应用及C51编程技术》第2版PDF目录。

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 考试方式 | 开卷，100分钟；题型参考：填空30、选择15、简答25、程序设计/补程序30。 |
| 老师明确重点 | GPIO、中断、定时部件、UART、Nand Flash；同时关注8051内存/中断/机器周期/定时器初值。 |
| 填空/选择 | 概念、特点、地址范围、寄存器名、状态切换指令、通信帧格式。 |
| 简答 | 常见为公式计算和配置流程，例如S5PC100 UART波特率、8051定时器初值。 |
| 程序设计 | 常见为补关键语句：工作方式寄存器、初值、启动位、标志位清除、I/O翻转。 |

# 1 高频考点优先级

| 考点 | 速查结论 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 8051内核结构 | CPU、程序存储器、数据存储器、SFR、I/O口、定时/计数器、串口、中断系统。 | 单片机PPT 第7章；C51书第2章p20起 |
| 8051存储器/寻址 | 低128B RAM可直接/间接；20H-2FH可位寻址；80H-FFH SFR直接寻址；高128B RAM(8052)间接寻址。 | 单片机PPT 第7/8章；C51书2.3 p26起 |
| 8051中断 | 5个典型中断源：INT0、T0、INT1、T1、串口；IE总开关EA；IP设优先级；固定向量入口。 | 单片机PPT 第10章；C51书6.2 p133起 |
| 8051定时器 | TMOD设方式，THx/TLx装初值，TRx启动，TFx溢出标志；方式1为16位。 | 单片机PPT 第9章；C51书6.3 p145起 |
| 8051 UART | SCON设串口模式，SBUF收发，TI/RI标志；方式1常用T1方式2产生波特率。 | 单片机PPT 第10章；C51书6.4 p160起 |
| C51程序 | sfr/sbit、data/idata/xdata/code/bit、中断函数interrupt n、位操作、定时器补程序。 | 单片机PPT 第9章；C51书第4章p76起 |
| ARM通识 | ARM工作状态/模式/寄存器/异常/流水线/指令；和嵌入式方向内容交叉。 | 单片机PPT 第12-15章；ARM接口技术书 |
| 裸机/RTOS/GPOS | 裸机直接控制硬件；RTOS强调实时调度；GPOS通用性强但实时性相对弱。 | 单片机PPT 第16章；微处理器系统结构书 |

# 2 8051内存和SFR速查

| 区域 | 范围 | 考试结论 |
| --- | --- | --- |
| 程序存储器 | 0000H-FFFFH，最多64KB | 存放程序/常量/表格；复位入口0000H；中断向量从0003H开始。 |
| 内部RAM低128B | 00H-7FH | 可直接寻址，也可间接寻址；老师示例选择题重点。 |
| 工作寄存器区 | 00H-1FH | 4组R0-R7：00-07、08-0F、10-17、18-1F，由PSW RS1/RS0选择。 |
| 位寻址区 | 20H-2FH | 16字节共128位，可位操作。 |
| 通用RAM区 | 30H-7FH | 普通数据区。 |
| SFR区 | 80H-FFH | 直接寻址访问特殊功能寄存器；不是普通低RAM。 |
| 8052高128B RAM | 80H-FFH | 与SFR地址重叠，间接寻址访问高RAM，直接寻址访问SFR。 |
| 外部RAM | 0000H-FFFFH | MOVX访问，常用DPTR或R0/R1作地址。 |

| SFR | 地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ACC/A | E0H | 累加器，算术逻辑和数据传送核心。 |
| B | F0H | 乘除法使用，也可作普通寄存器。 |
| PSW | D0H | CY/AC/F0/RS1/RS0/OV/P；RS1 RS0选择寄存器组。 |
| SP | 81H | 堆栈指针，复位后07H，常改到较高RAM区。 |
| DPTR | DPH=83H, DPL=82H | 16位数据指针，常用于外部RAM或查表。 |
| P0/P1/P2/P3 | 80H/90H/A0H/B0H | 4个8位并行I/O；P0复用低地址/数据，P2复用高地址。 |
| TMOD | 89H | 定时/计数器方式寄存器；T1高4位，T0低4位。 |
| TCON | 88H | TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0。 |
| TH0/TL0, TH1/TL1 | 8CH/8AH, 8DH/8BH | 定时器高/低8位初值和计数值。 |
| IE | A8H | EA总中断，ES/ET1/EX1/ET0/EX0等使能位。 |
| IP | B8H | 中断优先级控制。 |
| SCON/SBUF | 98H/99H | 串口控制/数据缓冲；TI/RI标志在SCON。 |

# 3 8051定时/中断/UART公式

| 项目 | 公式/结论 | 例子/注意 |
| --- | --- | --- |
| 机器周期 | 经典8051：1个机器周期=12个振荡周期；Tmc=12/fosc。 | 24MHz时Tmc=0.5us。 |
| 16位定时器初值 | 初值 = 65536 - 定时时间/Tmc；THx=初值高8位，TLx=初值低8位。 | 10ms@24MHz：计数20000，初值45536=0xB1E0，TH0=0xB1，TL0=0xE0。 |
| 老师LED示例 | 1Hz且亮灭相等：半周期0.5s；若每次溢出10ms，计50次翻转LED。 | TMOD=0x01；装TH0/TL0=0xB1/0xE0；TR0=1；TF0置位后清零、重装、cnt++；cnt>=50时LED=~LED。 |
| T0方式1 | TMOD低4位：GATE C/T M1 M0 = 0001B，故TMOD=0x01。 | 若用T1方式1，则高4位0001，TMOD=0x10。 |
| 串口方式1波特率 | 常用T1方式2自动重装产生；Baud约=(2^SMOD/32)*(T1溢出率)。 | 更偏理解，补程序常填SCON、TMOD、TH1、TR1、TI/RI。 |

| 中断源 | 向量入口 | 常用控制位 |
| --- | --- | --- |
| 外部中断0 INT0 | 0003H | EX0, IT0, IE0 |
| 定时器0 T0 | 000BH | ET0, TR0, TF0 |
| 外部中断1 INT1 | 0013H | EX1, IT1, IE1 |
| 定时器1 T1 | 001BH | ET1, TR1, TF1 |
| 串行口 | 0023H | ES, TI, RI |
| 定时器2(8052) | 002BH | ET2等，按具体芯片 |

# 4 C51补程序模板

## 4.1 老师示例：T0方式1轮询LED翻转

#include <reg52.h>

sbit LED = P2^0;

void main(void)

{

unsigned char cnt = 0;

TMOD = 0x01;        // T0方式1，16位定时器

TH0 = 0xB1;

TL0 = 0xE0;         // 24MHz下10ms初值

TR0 = 1;

while (1) {

if (TF0 == 1) {

TF0 = 0;

TH0 = 0xB1;

TL0 = 0xE0;

cnt++;

if (cnt >= 50) {

cnt = 0;

LED = ~LED;

}

}

}

}

## 4.2 中断函数写法

void timer0_isr(void) interrupt 1

{

TH0 = 初值高8位;

TL0 = 初值低8位;

// 处理事件

}

void uart_isr(void) interrupt 4

{

if (RI) { RI = 0; data = SBUF; }

if (TI) { TI = 0; }

}

# 5 章节大纲

| 章节 | 本章抓什么 | 考试关键词 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 概述 | 微控制器/嵌入式系统基本概念、应用、发展；考试多为选择填空。 | 定义、特点、典型应用。 |
| 第2章 计算机系统结构与工作原理 | 冯诺依曼/哈佛结构、CPU取指执行、指令集、存储器、I/O。 | 取指-译码-执行流程。 |
| 第3章 微处理器体系结构及关键技术 | RISC/CISC、流水线、Cache、总线、嵌入式处理器分类。 | 流水线思想、体系结构比较。 |
| 第4章 总线技术与总线标准 | 总线分类、仲裁、时序、常见总线；通信协议帧格式。 | UART/I2C/SPI/1-Wire等比较。 |
| 第5章 存储器系统 | RAM/ROM/Flash、Cache、存储层次、地址译码。 | SRAM/DRAM、NOR/NAND区别。 |
| 第6章 输入输出接口 | I/O编址、查询/中断/DMA、接口电路。 | 接口传送方式、端口编址。 |
| 第7章 8051简介 | 8051硬件结构、SFR、存储器组织、I/O引脚。 | 00H-7FH、80H-FFH、P0-P3。 |
| 第8章 8051汇编 | 寻址方式、数据传送、算术逻辑、转移、位操作。 | MOV/MOVX/MOVC、SJMP/AJMP/LJMP、位寻址。 |
| 第9章 C51 IO口和定时器 | C51语法、sbit、I/O控制、T0/T1定时器程序。 | TMOD=0x01，TH0/TL0，TR0，TF0。 |
| 第10章 中断和UART | 中断源/控制/优先级、串口控制寄存器和通信程序。 | IE/IP、SCON/SBUF/TI/RI。 |
| 第11章 AD/DA/LCD | ADC0809、DAC0832、LCD1602接口和基本控制流程。 | ADC启动/等待EOC；LCD RS/RW/E。 |
| 第12章 ARM编程模型 | ARM状态、Thumb状态、工作模式、寄存器、CPSR/SPSR。 | BX、R15=PC、R14=LR、R13=SP。 |
| 第13章 ARM汇编指令 | 数据处理、访存、跳转、多寄存器、条件码。 | LDR/STR、B/BL/BX、LDM/STM。 |
| 第14章 ARM程序设计 | 汇编结构、函数调用、栈、C/汇编混合。 | AREA/ENTRY/END、PRESERVE8。 |
| 第15章 A8核心嵌入式资源 | 以Cortex-A8/S5PC100为例：GPIO、外部中断、ADC、UART、NAND。 | 老师重点与程序题高相关。 |
| 第16章 裸机与RTOS/GPOS | 裸机、RTOS、GPOS差异和适用场景。 | 简答题按实时性、资源、复杂度、场景比较。 |

# 6 C51教材页码索引

| 知识点 | 教材定位 | 适合查什么 |
| --- | --- | --- |
| 8051硬件结构 | 《单片机原理与应用及C51编程技术》第2章 p20起 | 结构、CPU、SFR、存储器、引脚、时序。 |
| 数据/程序存储器 | 2.3 p26起 | 程序存储器、内部RAM、外部RAM、SFR地址空间。 |
| 引脚/I/O口 | 2.4 p35起；2.5 p37起 | P0-P3、RST、EA、ALE、PSEN、XTAL。 |
| 寻址与指令 | 第3章 p47起 | 立即/寄存器/直接/间接/位/变址寻址，MOV/MOVX/MOVC。 |
| C51语法 | 第4章 p76起；中断函数4.7.3 p102 | sfr/sbit、存储类型、interrupt n。 |
| 中断系统 | 6.2 p133起 | 中断源、IE/IP、优先级、外部中断。 |
| 定时/计数器 | 6.3 p145起 | T0/T1结构、方式、初始化、应用。 |
| 串行通信 | 6.4 p160起 | SCON/SBUF、方式、波特率、RS-232/485。 |
| LCD/AD/DA | 第8章 p195起；LCD p219；AD/DA p224 | 接口扩展、LCD模块、ADC/DAC。 |
| SPI/I2C/1-Wire | 第9章 p235起 | 串行总线接口和典型芯片。 |

# 7 PPT定位索引

| 提取文本文件 | 页数/幻灯片数 | 建议Ctrl+F关键词 |
| --- | --- | --- |
| 第10章 8051系列微处理器中断系统及UART通信-4课时 | 31 | Ctrl+F：中断, UART, 定时器, TMOD, TCON |
| 第11章 8051系列微处理器的复杂外设（ADDA LCD）-4课时 | 30 | Ctrl+F：Flash, ADC, LCD, RAM |
| 第12章（ARM微处理器编程模型）-2课时 | 51 | Ctrl+F：中断, CPSR, SPSR, Thumb, BX |
| 第13章（ARM汇编指令）-4课时 | 55 | Ctrl+F：中断, ADC, CPSR, SPSR, Thumb |
| 第14章（ARM程序设计）-4课时 | 73 | Ctrl+F：中断, ADC, CPSR, Thumb, BX |
| 第15章 核心嵌入式资源计算知识（以A8为例）-6课时 | 62 | Ctrl+F：GPIO, 中断, UART, UBRDIV, UDIVSLOT |
| 第16章 裸机与RTOS&GPOS-2课时 | 16 | Ctrl+F：中断, RTOS, GPOS |
| 第1章（概述）-2课时 | 28 | Ctrl+F：ADC, LCD, RAM |
| 第2章（计算机系统的结构组成与工作原理）-2课时 | 49 | Ctrl+F：中断, RAM, 寻址 |
| 第3章（微处理器体系结构及关键技术）-2课时 | 72 | Ctrl+F：中断, Thumb, RAM, 寻址 |
| 第4章（总线技术与总线标准）-2课时 | 95 | Ctrl+F：中断, UART, 定时器, RAM, 寻址 |
| 第5章（存储器系统）-2课时 | 57 | Ctrl+F：中断, Flash, BX, RAM, 寻址 |
| 第6章（输入输出接口）-2课时 | 62 | Ctrl+F：中断, 寻址 |
| 第7章 8051系列微处理器简介-2课时 | 22 | Ctrl+F：中断, Flash, 定时器, SFR, RAM |
| 第8章 8051系列微处理器汇编语言程序设计-2课时 | 46 | Ctrl+F：SFR, RAM, 寻址 |
| 第9章 8051系列微处理器C语言编程基础（IO口 定时器）-4课时 | 26 | Ctrl+F：中断, 定时器, SFR, TMOD, TCON |

# 8 关键词索引

| 关键词 | 优先查看 |
| --- | --- |
| 00H-7FH/80H-FFH/SFR | 第2节内存表；PPT第7章；C51书第2章p26 |
| TMOD/TCON/TH0/TL0 | 第3节公式；PPT第9章；C51书6.3 |
| IE/IP/中断向量 | 第3节中断表；PPT第10章；C51书6.2 |
| SCON/SBUF/TI/RI | PPT第10章；C51书6.4 |
| sfr/sbit/interrupt | 第4节模板；C51书第4章 |
| ADC0809/DAC0832/LCD1602 | PPT第11章；C51书第8章 |
| ARM/Thumb/BX/CPSR | PPT第12-14章；嵌入式大纲 |
| RTOS/GPOS/裸机 | PPT第16章 |