| 范围 | 知识点 | 必须掌握 | 单片机PPT位置 | 教材1位置 | 教材2位置 | 考试抓法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通识 | 嵌入式系统组成 | 硬件：嵌入式处理器、存储器、I/O、通信、显示等；软件：驱动、BSP/中间层、OS、应用程序。 | 第1章 7-13页；第16章可补OS | 第1章/第2章相关概念 | ARM书第1章 | 简答先写“以应用为中心、软硬件可裁剪的专用计算机系统”，再分硬件/软件组成。 |
| 通识 | 嵌入式系统特点 | 专用、可裁剪、低功耗、高可靠/稳定、实时性、代码可固化、弱交互、开发工具专门化。 | 第1章；第16章 | 第1章 | ARM书第1章 | 填空/简答高频；和通用计算机区别一起背。 |
| 通识 | 嵌入式系统与通用计算机区别 | 目标不同：专用控制 vs 通用计算；资源不同：受限/定制 vs 丰富；实时性/可靠性要求更强；交互和升级方式不同。 | 第1章；第16章 | 第1章 | ARM书第1章 | 按“应用目标、硬件资源、实时性、可靠性、软件结构”五点比较。 |
| 通识 | 计算机系统结构 | CPU、存储器、I/O、总线；冯诺依曼/哈佛结构；存储器映像I/O/独立编址。 | 第2章；第3章；第6章 | 第2章/第3章/第6章 | ARM书第2章 | 简答问系统结构时画“CPU-存储器-I/O-总线”框架即可。 |
| 通识 | 计算机工作原理/工作流程 | 取指、译码、执行、访存、写回；PC给出地址，指令进入IR，控制器产生控制信号。 | 第2章；第3章 取指执行相关页 | 第2章/第3章 | ARM书第2章 | 若问“指令执行过程”，用取指-译码-执行答；若问ARM，再补流水线。 |
| 通识 | 指令集/RISC/CISC/流水线 | ISA定义机器可执行操作；RISC指令规整、Load/Store、流水线友好；流水线并行处理取指/译码/执行。 | 第3章；第12-13章ARM | 第3章 | ARM书第2-3章 | 老师大纲写了“指令集、流水线思想”，选择/简答都可能考。 |
| 通识 | UART帧格式 | 异步串行帧：起始位、数据位、可选奇偶校验位、停止位；常见8N1。 | 第10章 16-19、22-28页；第4章通信帧格式可补 | 第4章/第10章 | ARM书第9章（本地PPT第8章串口，文件第7章） | 真题有S5PC100串口波特率；UART帧格式也适合填空。 |
| 通识 | I2C等通信协议 | I2C两线SCL/SDA，起始/停止条件，地址+读写位，ACK/NACK，数据按字节传输；SPI/1-Wire作为补充。 | 第4章总线/通信；若查不到，用本地C51 PDF第9章补 | 第4章总线/通信协议 | ARM书未作为主线；可查网络或C51书 | 教材/PPT若缺I2C，直接按公开通用协议补：Start-Address-R/W-ACK-Data-Stop。 |
| 通识 | 裸机 | 无OS，主循环+中断直接控制硬件；资源占用少、响应可控、结构简单，但复杂任务扩展难。 | 第16章 | 第16章/系统软件部分 | ARM书第1章背景 | 与RTOS/GPOS比较题：裸机适合小型、逻辑简单、强确定性控制。 |
| 通识 | RTOS | 实时操作系统，任务/优先级/调度/同步/中断管理；强调确定响应时间。 | 第16章 | 第16章/系统软件部分 | ARM书第1章 | 适合多任务控制、实时控制；答题写“实时性强、资源较GPOS少”。 |
| 通识 | GPOS | 通用操作系统，功能/生态/文件网络丰富，实时性通常弱于RTOS，资源占用较大。 | 第16章 | 第16章/系统软件部分 | ARM书第1章 | 适合复杂交互、网络/文件/图形需求强的嵌入式设备。 |
| 8051 | 8051内核宏观结构 | CPU、ROM、RAM、并行I/O、串行I/O、定时/计数器、中断、时钟、位处理器、SFR、系统总线。 | 第7章 7页 | 第7章8051部分 | 不主讲8051 | 简答题写这10个部件；SFR、RAM、I/O、中断/定时器一定突出。 |
| 8051 | 8051 CPU组成 | 运算器、控制器、PC、IR、DPTR、SP、PSW、ACC/B等；8位CPU，PC为16位。 | 第7章 9-11页 | 第7章 | 不主讲8051 | 若问“内核结构/组成”，CPU组成和片内外设要分开写。 |
| 8051 | SFR特殊功能寄存器 | P0/P1/P2/P3、ACC、B、PSW、SP、DPTR、TMOD、TCON、TH/TL、IE、IP、SCON、SBUF、PCON等。 | 第7章 14页；第9章 11-13页；第10章 7-10、22-28页 | 第7/9/10章 | 不主讲8051 | 开卷查寄存器名：定时器看TMOD/TCON/THx/TLx；中断看IE/IP；串口看SCON/SBUF。 |
| 8051 | 程序/数据存储器组织 | 程序存储器最多64KB；片内RAM低128B含工作寄存器区、位寻址区、通用RAM；片外RAM最多64KB。 | 第7章 12-15页 | 第7章 | 不主讲8051 | 选择题高频：程序空间、片内RAM、片外RAM是不同地址空间。 |
| 8051 | 8051寻址空间 | 00H-7FH可直接/间接寻址；20H-2FH可位寻址；80H-FFH为SFR直接寻址；8052高128B RAM用间接寻址。 | 第7章 14页；第8章 直接/间接/位寻址相关页 | 第7-8章 | 不主讲8051 | 老师例题答案：片内RAM中既可直接又可间接访问的是00H-7FH。 |
| 8051 | 8051引脚分类 | 电源/晶振：VCC、VSS、XTAL1/2；控制：RST、PSEN、ALE、EA；I/O：P0-P3。 | 第7章 16-18页 | 第7章 | 不主讲8051 | 填空/选择会问分类、低有效信号、复位高有效等。 |
| 8051 | P0-P3功能 | P0复用低8位地址/数据且开漏；P1普通I/O；P2复用高8位地址；P3复用RXD/TXD/INT/T0/T1/RD/WR。 | 第7章 19-21页 | 第7章 | 不主讲8051 | 背P3第二功能：RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1、WR、RD。 |
| 8051 | 中断源 | 典型5源：INT0、T0、INT1、T1、串口；8052再加T2；各有固定中断向量入口。 | 第10章 4-6、11页 | 第10章 | 不主讲8051 | 常考“几个中断源”“外部/内部/串口分类”“向量入口”。 |
| 8051 | 中断控制 | TCON含IE0/IE1/TF0/TF1等标志；IE含EA/ES/ET1/EX1/ET0/EX0；IP设优先级；C51中断函数interrupt n。 | 第10章 7-11页 | 第10章 | 不主讲8051 | 程序题：开中断必须EA=1且对应使能位=1；查询方式要手动清TF0。 |
| 8051 | 机器周期 | 经典8051：1机器周期=12个振荡周期，Tmc=12/fosc；24MHz时Tmc=0.5us。 | 第9章 17-20页；第8章指令周期可补 | 第9章 | 不主讲8051 | 老师程序题直接用24MHz；一定写出Tmc=12/fosc。 |
| 8051 | 定时器/计数器结构与方式 | T0/T1由THx/TLx组成；TMOD设GATE/C-T/M1/M0；TCON控制TRx/TFx；方式1为16位。 | 第9章 11-16页 | 第9章 | 不主讲8051 | 补程序空：T0方式1通常TMOD=0x01；T1方式1为TMOD=0x10。 |
| 8051 | 定时器初值计算 | 计数值N=定时时间/Tmc；16位初值=65536-N；TH=高8位，TL=低8位。 | 第9章 17-20页；第10章 12-15页有中断例题 | 第9/10章 | 不主讲8051 | 真题：24MHz下10ms计数20000，初值0xB1E0，TH0=0xB1，TL0=0xE0。 |
| ARM | ARM系统结构/关键技术 | 32位RISC，Load/Store结构，ARM/Thumb指令集，存储系统、Cache/MMU、流水线、Cortex-A8/S5PC100。 | 第12章；第15章可补A8资源 | 第12/15章或通用ARM部分 | ARM书第2章 | 概念题按“RISC、状态、模式、寄存器、异常、流水线”组织。 |
| ARM | ARM工作状态 | ARM状态执行32位ARM指令；Thumb状态执行16位/Thumb-2指令；BX按目标地址bit0切换状态。 | 第12章BX/Thumb页 | 第12章 | ARM书第2章 | 老师填空原题：BX可在ARM和Thumb状态之间切换。 |
| ARM | ARM工作模式 | Cortex-A8/ARMv7常见用户、系统、管理(SVC)、中止、未定义、IRQ、FIQ、监控等模式；异常会切换到对应模式。 | 第12章工作模式页 | 第12章 | ARM书第2章；异常见书第8章 | 简答写模式时要区分状态(state)和模式(mode)。 |
| ARM | ARM寄存器组织 | R0-R15，R13=SP、R14=LR、R15=PC；部分模式有分组寄存器；CPSR保存状态，异常模式有SPSR。 | 第12章寄存器/CPSR/SPSR页 | 第12章 | ARM书第2章 | 高频填空：PC=R15，LR=R14，SP=R13，CPSR/SPSR作用。 |
| ARM | ARM异常 | 复位、未定义指令、SWI、预取中止、数据中止、IRQ、FIQ等；异常入口保存CPSR到SPSR、LR保存返回地址、跳向向量表。 | 第12章异常概念；第15章可补 | 第12/15章 | ARM书第8章（本地PPT第7章异常，文件第6章） | 简答按“保存现场-改CPSR-跳向量-处理-清标志-恢复返回”。 |
| ARM | 简易ARM汇编指令 | 数据处理MOV/MVN/ADD/SUB/CMP/TST；访存LDR/STR；跳转B/BL/BX；状态MRS/MSR；多寄存器LDM/STM。 | 第13章；第14章程序结构 | 第13/14章 | ARM书第3-4章 | 开卷读程序先看条件码、源/目的寄存器、是否影响CPSR。 |
| ARM | 指令执行过程与流水线 | 典型取指、译码、执行；ARM7三级、ARM9五级、Cortex-A8更深流水线；流水线提高吞吐但影响PC/异常返回地址。 | 第3章；第12章 | 第3/12章 | ARM书第2章 | 问“流水线思想”就写多阶段重叠执行，平均每周期完成一条。 |
| S5PC100 | GPIO控制 | GPIO=通用I/O；GPnCON配置功能/方向，GPnDAT读写数据，GPnPUD/上拉寄存器控制上拉下拉；先配置再读写。 | 第15章A8资源；也可查第7章8051 I/O作对比 | 教材1 第5章5.2 GPIO p124 | ARM书第6章GPIO | 老师点名重点；程序题按“CON-PUD-DAT-延时/循环”写。 |
| S5PC100 | 外部中断 | GPIO复用为EINT，设置触发方式，清pending，打开mask/控制器，VIC设置入口，ISR里处理并清pending。 | 第15章A8资源；8051中断可类比 | 教材1 第5章5.3 中断 p136 | ARM书第8章异常；本地PPT第7章异常 | 老师点名重点；答流程比死背全部寄存器更稳。 |
| S5PC100 | ADC采集电压 | 选通道ADCMUX，配置ADCCON分频/启动，等待完成位，读ADCDAT0低12位，按Vref换算电压。 | 第15章A8资源；第11章8051 ADC作对比 | 教材1第5章若无则查ARM书/网络；老师大纲ARM部分点名ADC | ARM书第11章A/D转换器 | 公式：Vin=(ADCDAT0&0xFFF)*Vref/4095；PPT代码有拼写错误时看流程。 |
| S5PC100 | UART配置波特率 | ULCON设帧格式，UCON/UFCON/UMCON设模式，UBRDIV取DIV_VAL整数，UDIVSLOT按小数查表，UTRSTAT查询收发。 | 第15章A8资源；8051 UART见第10章 | 教材1 第5章5.6 UART p177 | ARM书第9章串行通信接口（本地PPT第8章，文件第7章） | 真题重点：DIV_VAL=PCLK/(baud*16)-1。30MHz/9600得194.3125，UBRDIV=194=0xC2。 |
| S5PC100 | 定时部件 | PWM定时器：TCFG0/TCFG1/TCON/TCNTB/TCMPB；看门狗：WTCON/WTDAT/WTCNT，超时复位/中断。 | 第15章A8资源；8051定时器见第9章 | 教材1 第5章5.5 定时部件 p163 | ARM书第10章PWM定时器 | 老师点名重点；若问看门狗，写“程序跑飞后自动复位，需定期喂狗”。 |
| S5PC100 | Nand Flash | NAND按页/块组织；读/写/擦除需命令-地址-数据流程；关注坏块/ECC；S5PC100通过NAND控制器寄存器操作。 | 第15章A8资源；第5章存储器系统可补NOR/NAND概念 | 教材1 第5章5.7 Nand Flash p198 | ARM书第14章存储器接口（本地PPT第9章存储器，文件第8章） | 老师点名重点；打印/翻PPT优先第8章17-41页。 |
| S5PC100 | LCD接口（备查） | LCD控制器、帧缓冲、TFT/STN、VFRAME/VLINE/VCLK/VDEN；虽未在主考纲点名，但PPT有整章。 | 第11章8051 LCD可作基础 | 教材1若未覆盖则不作为主线 | ARM书第17章LCD接口 | 非主线；时间够再看。 |