2025-2026微控制器与嵌入式系统复习大纲

通识部分：

- 嵌入式系统的组成、特点及其与通用计算机的区别；

- 计算机系统的工作原理，系统结构，指令集，工作流程

- 常见的通讯协议及其帧格式，如UART、I2C等。

- 裸机、RTOS、GPOS的基本特点及适用场景。

8051部分：

- 8051系列微控制器的内核的结构、组成，SFR，储存器组织、寻址空间

- 8051系列微控制器的中断源、中断控制

- 8051系列微控制器外部引脚的分类、定义和功能；

- 8051系列微控制器的机器周期、定时器初值的计算。

ARM部分：

- ARM系统的结构、工作状态、工作模式、寄存器组织、异常；

- ARM系统的简易汇编指令，指令执行过程及流水线思想；

- Cortex-A8  S5PC100控制GPIO;

- Cortex-A8  S5PC100的外部中断；

- Cortex-A8  S5PC100使用ADC采集电压值；

- Cortex-A8  S5PC100配置串口波特率；

复习课重点内容：

以嵌入式系统为例

- 考试范围

教材1-5章，重点是概念。

- 重点内容：

5.2  GPIO:    p124   例子讲解

5.3  中断：   p136  例子讲解

5.5  定时部件  p163  例子讲解

5.6  UART:    P177    例子讲解

5.7   Nand flash：  p198   例子讲解

3、考试题型

- 填空（30）与选择（15）2、简答25分）3、程序设计（30分）方式为补充程序

- 方式开卷

- 时间100分钟

- 地点：新校区  详见附件

- 示例：

- 选择：

6. 8051系列微处理器片内RAM 区，既能采用间接寻址方式又能采用直接寻址方式访问的地址范围是（ A ）

A.00H-7FH

B.80H-FFH

C.00H-FFH

- 以上区间均不正确

- 填空：

- 使用（30）  跳转指令BX  可将处理器内核在ARM状态和Thumb状态之间进行切换

- 简答：

- S5PC100是常见的Cortex-A8处理器，假设其串口工频为30MHz，设置波特率为9600，选择其UART0作为串行口通讯，计算UBRDIV0、UDIVSLOT0的设置值。

答：DIV_VAL=30 000 000/(9600*16)-1=194.3125;

则UBRDIV0=194，设置为0xC2，即UBRDIV0= 0x14；

UDIVSLOT0中1的个数=16*0.3125=5，经查表可得UDIVSLOT0=0x4924；

- 设计：

使用8051系列典型微处理器AT89S52的系统时钟频率为24MHz，通过P2^0引脚控制一颗LED以1Hz的频率闪烁且LED亮灭的时间相等，要求使用定时器0并使其工作在16位定时器/计数器模式来实现。

#include <reg52.h>

sbit LED = P2^0;

void main()

{

unsigned char cnt = 0; //定义一个计数变量，记录T0 溢出次数

[     ①     ];   //配置定时器/计数器工作方式

[     ②     ];  //为T0 赋初值

TR0 = 1; //启动T0定时器

while (1)

{

if (TF0 == 1) //判断T0 是否溢出

{

TF0 = 0;

[     ②     ];   //重新为T0赋初值

cnt++;  //计数值自加1

if (cnt >= 50)

{

cnt = 0;

[     ③     ];   //控制LED亮灭情况

}

}

}

}

答题选项如下：

①：    A

A.  TMOD = 0x01

B.  TCON = 0x01

C.  TMOD = 0x10

D.  TMOD = 0

②：    D

A.  TH0 = 0xB8  TL0 = 0x00

B.  TH0 = 0x4E  TL0 = 0x20

C.  TH0 = 0x24  TL0 = 0x00

D.  TH0 = 0xB1  TL0 = 0xE0

③：   A

A.  LED = ~LED

B.  LED = LED~

C.  LED = LED

D.  LED = 0