计算机网络习题详解

按扫描件题号整理，逐题给出答案、解析和计算步骤

说明：源文件是扫描版 PDF，没有可复制文字层；本解析只针对扫描件中的题目本身整理，不做资料页码对照。少数边缘较小或图片较糊的题，按能读出的题意和教材常见问法作解析。

第1章 概述

1-01 计算机网络可以向用户提供哪些服务？

答案：可以提供数据通信、资源共享、分布式处理、信息检索、电子邮件、文件传输、万维网、远程登录、电子商务、音视频通信等服务。

解析：这道题考的是“网络的用途”。答题时不要只写“上网”，要把服务归纳为三类：第一类是通信服务，如电子邮件、即时通信、音视频通话；第二类是资源共享，如共享文件、打印机、数据库和计算资源；第三类是网络应用服务，如 WWW、搜索、电子商务、云计算等。

1-02 试简述分组交换的要点。

答案：分组交换把较长报文划分成较短分组，每个分组加首部，路由器按首部中的地址进行存储转发，各分组动态共享链路资源。

解析：分组交换的关键词是“划分、首部、存储转发、动态共享”。发送端先把报文切成分组，给每个分组加控制信息。路由器收到分组后先暂存，再查转发表，选择下一跳转发。这样不需要像电路交换那样预先独占整条线路，适合突发数据。但它也会带来排队时延、丢包、乱序和首部开销。

1-03 从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换。

答案：电路交换需要建立连接并独占资源；报文交换按完整报文存储转发；分组交换按较小分组存储转发，链路利用率高，更适合计算机突发通信。

解析：电路交换的优点是通信时延稳定，适合电话这类连续实时业务；缺点是建立连接需要时间，且线路空闲时也被独占，利用率低。报文交换不必建立连接，但每个节点要存储整个报文，等待时间和存储需求大。分组交换把报文拆小，节点只需缓存分组，转发更灵活，多个用户可动态共享链路，是互联网采用的主要方式。缺点是分组要带首部，且可能排队、丢失、乱序。

1-04 为什么说互联网是自印刷术以来人类在存储和交换信息领域中的最大变革？

答案：因为互联网把全球信息的存储、发布、检索和交换变成低成本、实时、开放、交互的过程，极大改变了知识传播和社会协作方式。

解析：印刷术让信息能够大量复制和传播，互联网则让信息能够全球实时发布、检索和交互。它不仅传播文字，还传播图像、音频、视频和软件服务；不仅让人获取信息，还让人共同编辑、交易、社交、学习和远程协作。因此它是信息存储与交换方式的根本变化。

1-05 互联网的发展大致分为哪几个阶段？各阶段特点是什么？

答案：通常可概括为：从 ARPANET 向互联网发展；形成三级结构互联网；形成多层次 ISP 结构的全球互联网。

解析：第一阶段以 ARPANET 和 TCP/IP 的采用为标志，核心是实现不同网络的互连。第二阶段形成主干网、地区网、校园网或企业网的三级结构，互联网开始扩大。第三阶段出现多层 ISP、IXP 和商业互联网，普通用户通过本地 ISP 接入，互联网规模迅速增长并商业化、全球化。

1-06 简述互联网标准制定的几个阶段。

答案：互联网标准通常经历互联网草案、建议标准、互联网标准等阶段，并以 RFC 文档形式发布和维护。

解析：互联网标准不是一次写成的，而是在开放讨论、实验和实践中逐步成熟。互联网草案有效期短，供讨论修改；建议标准表示技术已较稳定，可实现和试用；互联网标准表示已经被广泛检验并正式采用。RFC 中还可能有实验性、历史性、信息性文档。

1-07 小写 internet 和大写 Internet 有何区别？

答案：internet 泛指由多个网络互连而成的互连网；Internet 特指全球最大的、采用 TCP/IP 协议族的互联网。

解析：小写 internet 是普通名词，强调“网络的网络”；大写 Internet 是专有名词，指我们通常说的全球互联网。考试中看到大小写，要特别注意是否在问一般概念还是特定全球互联网。

1-08 计算机网络有哪些类别？各种类别的网络有什么特点？

答案：按作用范围可分为 PAN、LAN、MAN、WAN；按使用者可分为公用网和专用网；按拓扑可分为总线、星形、环形、树形、网状等。

解析：局域网 LAN 范围小、速率高、通常由单位拥有；城域网 MAN 覆盖城市范围；广域网 WAN 覆盖国家甚至全球，时延较大。公用网向公众开放，专用网服务特定组织。拓扑分类反映节点和链路连接形态：星形便于管理，总线结构简单，网状可靠性高但成本高。

1-09 计算机网络中的主干网和本地接入网有什么区别？

答案：主干网负责大范围高速互连，本地接入网负责把用户接入 ISP 或网络核心。

解析：主干网通常带宽高、覆盖范围大、连接许多地区网络或 ISP；本地接入网靠近用户，形式包括以太网、光纤、无线、ADSL 等。可以把主干网理解成高速干线，把接入网理解成用户家门口到干线的道路。

1-10 互联网边缘部分与核心部分的特点和工作方式。

答案：边缘部分由端系统组成，运行应用程序，通信方式主要是 C/S 和 P2P；核心部分由网络和路由器组成，主要功能是分组转发。

解析：边缘部分面向用户，真正产生和消费数据的是主机中的应用进程。核心部分不关心用户应用内容，而负责把分组从源端转发到目的端。路由器逐跳转发分组，按路由表选择下一跳。

1-11 客户-服务器方式与对等通信方式的区别和联系。

答案：C/S 中客户主动请求服务，服务器被动提供服务；P2P 中每个对等方既可请求也可提供服务。

解析：C/S 模式角色固定，服务器通常长期运行并拥有固定地址，客户在需要时发起请求。P2P 模式角色更平等，同一主机既可能下载别人的资源，也可能上传资源给别人。本质上，一次具体交互中仍可区分请求方和服务方。

1-12 计算机网络常用性能指标有哪些？

答案：速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间 RTT、利用率等。

解析：速率是单位时间传送的比特数；带宽在网络中常表示最高数据率；吞吐量是实际通过的数据量；时延包括发送、传播、处理、排队四部分；利用率反映信道忙碌程度。利用率过高会导致排队时延迅速增大。

1-13 假定网络利用率达到 90%，当前时延是最小时延的多少倍？

答案：约为 10 倍。

解析：使用近似公式 D = D0 / (1 - U)。当 U=0.9 时，D = D0 / 0.1 = 10D0。这里的结论是：链路利用率不是越接近 100% 越好，因为利用率越高，排队时延越严重。

1-14 1000 km 链路上计算发送时延和传播时延。

答案：传播时延为 5 ms。若数据长度 10^7 bit、发送速率 100 kbit/s，发送时延 100 s，总时延约 100.005 s；若数据长度 10^3 bit、发送速率 1 Gbit/s，发送时延 1 us，总时延约 5.001 ms。

解析：传播时延 = 距离 / 传播速率 = 1000 km / (2 x 10^8 m/s) = 10^6 / (2 x 10^8) = 5 x 10^-3 s = 5 ms。发送时延 = 数据长度 / 发送速率。第一种情况 10^7 / 10^5 = 100 s，发送时延远大于传播时延；第二种情况 10^3 / 10^9 = 1 us，传播时延成为主要部分。

1-15 计算媒体上正在传播的比特数。

答案：链路中的比特数 = 传播时延 x 发送速率 = 媒体长度 / 传播速率 x 发送速率。

解析：这道题本质是时延带宽积。以传播速率 2.3 x 10^8 m/s 为例，距离为 10 cm、100 m、100 km、5000 km 时，先算传播时延，再乘以数据率。若数据率为 1 Mbit/s，则大约为 0.000435、0.435、435、21739 bit；若数据率为 10 Gbit/s，则约为 4.35、4348、4.35 x 10^6、2.17 x 10^8 bit。结论是高速长距离链路中会有大量比特正在“飞行”。

1-16 网络体系结构为什么采用分层？

答案：分层可以把复杂系统拆成若干相对独立的问题，每层只关注本层功能，使用下层服务并向上层提供服务。

解析：如果不分层，所有差错控制、路由、传输、应用格式都混在一起，协议会极其复杂。分层后，一层内部实现可改变，只要接口不变，上层通常不用修改。生活类比是快递系统：用户只交包裹，快递公司内部还分揽收、分拣、运输、派送等层次。

1-17 协议与服务有何区别和联系？

答案：协议是同层实体之间通信的规则；服务是下层通过接口向上层提供的功能。协议实现服务，服务依赖协议。

解析：例如运输层使用 TCP 协议来实现可靠字节流服务。应用层只看到运输层提供的服务，不需要知道 TCP 内部如何编号、确认和重传。区别是：协议是“横向”的，同层实体之间；服务是“纵向”的，下层给上层。

1-18 协议为什么必须考虑各种不利情况？

答案：因为实际网络会出现差错、丢失、重复、乱序、延迟、拥塞、主机崩溃、链路中断和攻击等情况。

解析：一个协议不能只在理想条件下正确。比如确认报文可能丢失，数据可能迟到，分组可能重复，接收缓存可能满。可靠协议必须设计序号、确认、超时、重传、窗口、错误检测等机制，才能在异常情况下仍尽量正确工作。

1-19 五层协议体系结构的要点和主要功能。

答案：五层为应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层。

解析：应用层提供具体网络应用，如 HTTP、DNS、SMTP；运输层提供进程到进程通信，如 TCP/UDP；网络层负责主机到主机的寻址和路由，如 IP；数据链路层在相邻节点间传帧，处理成帧、差错检测、MAC；物理层负责透明传输比特流。

1-20 日常生活中与网络术语相似的例子。

答案：协议可类比交通规则或寄信规则；服务可类比邮局提供的寄信服务；实体可类比寄件人、收件人、快递员；服务访问点可类比窗口或接口。

解析：这类题不要求固定答案，关键是把网络术语映射清楚。比如“协议”强调双方都必须遵守的规则；“服务”强调对上层用户可见的功能；“实体”强调能发送或接收信息的对象。

1-21 解释协议栈、实体、对等层、PDU、服务访问点等术语。

答案：协议栈是按层组织的一组协议；实体是能发送或接收信息的硬件或软件进程；对等层是不同系统中同一层；PDU 是协议数据单元；SAP 是服务访问点。

解析：理解这些术语时抓住“分层通信”。同层实体用协议通信，本层通过服务访问点向上层提供服务。每层传输的数据单位叫该层 PDU，例如数据链路层 PDU 是帧，网络层 PDU 常称分组或数据报。

1-22 解释 everything over IP 和 IP over everything。

答案：everything over IP 表示各种应用和业务都可运行在 IP 之上；IP over everything 表示 IP 可运行在各种底层网络技术之上。

解析：这两个说法体现 IP 的核心地位。向上看，HTTP、SMTP、DNS、视频、语音等都可以承载在 IP 网络上；向下看，IP 可以在以太网、Wi-Fi、光纤、蜂窝网络等不同链路技术上运行。IP 像沙漏的细腰，连接多样应用和多样底层网络。

第2章 物理层

2-01 物理层要解决哪些问题？

答案：物理层解决如何在传输媒体上传输比特流的问题，规定机械、电气、功能和过程特性。

解析：机械特性包括接口形状、引脚数等；电气特性包括电压、电流、传输速率等；功能特性说明某条线的意义；过程特性说明事件顺序。物理层不关心比特代表什么含义，只关心如何把 0 和 1 送过去。

2-02 规程与协议的区别。

答案：规程常用于描述物理接口和操作步骤，协议泛指通信双方必须遵守的规则。

解析：在网络教材中，物理层常说规程，是因为它更偏向接口动作和电气时序；更高层常说协议，包含语法、语义和同步。二者都体现通信双方约定。

2-03 信道容量、码元和数据率。

答案：数据率由码元速率和每个码元携带的比特数共同决定，信道容量受带宽、噪声和信噪比限制。

解析：若每秒传送 B 个码元，每个码元有 V 种状态，则每个码元携带 log2V bit，数据率为 B log2V。实际信道存在噪声，不能无限提高码元速率和状态数。

2-04 数据、信号和传输方式分类。

答案：数据可分模拟数据和数字数据；信号可分模拟信号和数字信号；传输可分模拟传输和数字传输。

解析：数字数据可以转换成模拟信号进行传输，例如调制解调器；模拟数据也可以采样、量化、编码成数字信号进行传输。不要把“数据类型”和“信号形式”混为一谈。

2-05 奈奎斯特公式和香农公式。

答案：奈氏公式适用于理想无噪声低通信道：C = 2B log2V；香农公式适用于有噪声信道：C = B log2(1 + S/N)。

解析：看到“无噪声、码元状态数”用奈氏；看到“信噪比、噪声功率”用香农。若信噪比以 dB 给出，要先用 dB = 10 log10(S/N) 换算为普通比值。

2-06 传输媒体分类。

答案：导引型传输媒体包括双绞线、同轴电缆、光纤；非导引型传输媒体包括无线电、微波、红外线等。

解析：导引型媒体把电磁波限制在固体媒体中传播，抗干扰和安全性通常较好；非导引型在自由空间传播，适合移动通信、广播和难以布线的场景。

2-07 常用导引型媒体特点。

答案：双绞线成本低、应用广；同轴电缆抗干扰能力较强；光纤带宽大、损耗低、抗电磁干扰强。

解析：双绞线常用于局域网接入；同轴曾大量用于有线电视和早期以太网；光纤适合高速长距离骨干和宽带接入。考试常要求比较带宽、距离、抗干扰和成本。

2-08 解释 FDM、TDM、STDM、WDM、DWDM、CDMA、SONET、SDH、STM-1、OC-48。

答案：FDM 是频分复用；TDM 是时分复用；STDM 是统计时分复用；WDM 是波分复用；DWDM 是密集波分复用；CDMA 是码分多址；SONET/SDH 是光同步传输体系；STM-1、OC-48 是相应速率等级。

解析：复用的本质是让多个用户共享同一物理信道。FDM 按频带分，TDM 按时间分，STDM 按需动态分配时隙，WDM/DWDM 是光纤中的按波长复用，CDMA 用不同码型区分用户。

2-09 CDMA 为什么不同用户不会互相干扰？

答案：因为不同用户采用不同的码片序列，接收端用对应码片做相关运算，可以提取目标用户信号，其他用户信号近似抵消或表现为噪声。

解析：理想情况下，码片序列相互正交，目标码片与自身内积为 1，与其他码片内积为 0。因此多个用户可同时使用同一频带和同一时间传输。

2-10 ADSL、HFC、FTTx 的优缺点。

答案：ADSL 利用电话铜线，部署方便但速率和距离受限且上下行不对称；HFC 利用有线电视网，带宽较高但用户共享；FTTx 使用光纤，速率高、距离远，但建设成本较高。

解析：ADSL 适合已有电话线用户；HFC 适合有线电视网改造；FTTx 是更先进的光纤接入方案，FTTH 到户性能最好。比较题应从介质、带宽、成本、覆盖和共享方式回答。

2-11 ADSL 怎样在同一电话线上同时传话音和数据？

答案：采用频分复用，把低频段留给普通电话，把较高频段划分给上行和下行数据。

解析：电话语音只占约 0 到 4 kHz，ADSL 在更高频段上传输数据，并通过分离器把语音和数据信号分开。由于家庭下载需求通常大于上传，ADSL 做成非对称。

2-12 EPON 和 GPON。

答案：二者都属于 PON 无源光网络。EPON 基于以太网，兼容以太网帧；GPON 支持更高效率和多业务承载。

解析：PON 的“无源”指光分配网络中没有有源电子设备，降低维护成本。EPON 简单、以太网兼容性好；GPON 速率、封装和业务质量支持更强。

第3章 数据链路层

本章重点是成帧、透明传输、PPP、CSMA/CD、以太网帧和交换机自学习。

3-01 链路与数据链路

解析：链路是物理线路段；数据链路=链路+通信协议/适配器。电路接通只表示物理通路，数据链路接通还需协议可用。

3-02 链路控制功能

解析：成帧、定界、透明传输、差错检测/纠正、流量控制、介质访问控制。可靠链路优点是降低上层重传，缺点是复杂和开销增大。

3-03 网络适配器

解析：网卡实现物理层和数据链路层功能，完成帧收发、MAC 地址识别、差错检测、与主机总线交互。

3-04 三个基本问题

解析：封装成帧、透明传输、差错检测。必须解决，否则接收端无法判断边界、数据中定界符会误判、差错无法发现。

3-05 封装成帧必要性

解析：没有帧边界，接收方无法确定一段数据从哪里开始和结束，也无法附带控制信息和校验字段。

3-06 PPP 特点

解析：简单、封装成帧、透明传输、多协议支持、差错检测；不使用序号和确认，不提供可靠传输；适合点对点链路。

3-07 PPP 零比特填充

解析：在同步链路中，发送端每遇到连续5个1就插入0；接收端遇到连续5个1后的0删除，防止数据误出现 01111110 标志。

3-08 局域网特点

解析：范围小、拥有者明确、速率高、误码率低、通常采用广播或交换技术，便于共享资源。

3-09 星形以太网为何仍像总线

解析：使用集线器时物理上星形，但逻辑上所有站共享同一碰撞域，仍使用 CSMA/CD，因此像总线。

3-10 传统以太网

解析：通常指 10 Mbit/s 共享式以太网；主要标准是 DIX Ethernet V2 和 IEEE 802.3。

3-11 LLC 少用原因

解析：TCP/IP 中常用 Ethernet V2 帧，类型字段可直接标识上层协议，LLC 子层作用被弱化。

3-12 10BASE-T

解析：10 表示 10 Mbit/s；BASE 表示基带传输；T 表示双绞线。

3-13 CSMA/CD 与 TDM

解析：CSMA/CD 动态竞争，适合突发流量但有碰撞；TDM 固定时隙，时延可控但空闲时隙浪费。

3-14 集线器/交换机带宽

解析：集线器共享总带宽；交换机每端口独享并可并行转发。10 个站点在 10M 交换机下每站可有 10M 接口速率，聚合能力高于共享集线器。

3-15 交换机/集线器/转发器

解析：转发器/集线器工作在物理层，只转发比特并扩大碰撞域；交换机工作在数据链路层，按 MAC 表转发，隔离碰撞域。

第4章 网络层

本章重点是 IP 地址、ARP、子网、CIDR、路由、IPv6 和 NAT，计算题较多。

4-01 网络层服务

解析：向运输层提供主机到主机的分组交付，核心是寻址、路由选择、分组转发和拥塞/差错报告。

4-02 虚电路与数据报

解析：虚电路先建立逻辑连接，分组沿同一路径；数据报无连接，每个分组独立路由。互联网采用数据报方式。

4-03 转发与路由

解析：转发是路由器按转发表把分组从输入接口送到输出接口；路由选择是生成/更新路由表的全局过程。

4-04 ARP/RARP/ICMP

解析：ARP：IP 到 MAC；RARP：MAC 到 IP，已少用；ICMP：报告差错和提供诊断，如 ping。

4-05 IP 地址分类

解析：A/B/C 为单播地址类别，D 类多播，E 类保留。分类地址由网络号和主机号构成。

4-06 IP 地址重要特点

解析：IP 地址标识接口；同一网络具有相同网络号；路由器通常有多个 IP 地址；IP 是层次化逻辑地址。

4-07 子网掩码

解析：用 IP AND 子网掩码得到网络/子网地址。掩码是路由表的重要属性。

4-08 全 1 掩码

解析：255.255.255.255 常表示本网络广播/受限广播目的地址，不作为普通子网掩码分配给主机。

4-09 子网主机数

解析：主机位 h，则可用主机约 2^h-2。/25 可用126，/26 可用62，/28 可用14。

4-10 常见特殊 IP

解析：127.0.0.1 环回；0.0.0.0 未指定/默认；255.255.255.255 受限广播；私有地址不可直接在公网路由。

4-11 IP 首部检验和

解析：只检验 IP 首部，不检验数据；每跳 TTL 改变，路由器需重新计算首部检验和。

4-12 TCP/UDP 检验和

解析：运输层检验和覆盖伪首部、运输层首部和数据，用于端到端差错检测。

4-13 IP 数据报分片

解析：当数据报大于下一链路 MTU 时分片；标识、标志 MF、片偏移用于接收端重组。

4-14 分片重组位置

解析：通常只在目的主机重组，路由器只负责转发分片，避免中间路由器状态复杂。

4-15 跨 5 个路由器是否每跳 ARP

解析：每到一个新的链路，发送方需要知道下一跳 MAC。源主机和中间路由器在各自链路上使用 ARP 获取下一跳硬件地址。

4-16 路由表算法

解析：先匹配直接网络，再特定主机，再最长前缀网络路由，最后默认路由；无匹配则丢弃并可发送 ICMP。

4-17 IP 转发算法

解析：提取目的 IP，查找最长匹配前缀，确定下一跳和输出接口，封装为下一链路帧转发。

4-18 NAT 路由器有公网 IP

解析：专用网内部主机用私有地址，NAT 路由器对外使用全球 IP，实现地址转换和地址复用。

4-19 CIDR 包含关系

解析：208.128/11 覆盖 208.128.0.0-208.159.255.255，因此包含 208.130.28/22。

4-20 86.32/12 匹配

解析：范围 86.32.0.0-86.47.255.255，匹配 86.33.224.123。

4-21/4-22 前缀匹配

解析：方法：把 IP 和前缀转二进制，从高位比较；若多个前缀匹配，选择最长前缀。152.7.77.159 与 152.31.47.252 可共同匹配 152.0/11。

4-23 特殊地址

解析：0.0.0.0、127/8、私有地址、广播地址、D/E 类、全 0/全 1 主机号都不是普通主机地址。

4-24 140.120.84.24/20

解析：地址块 140.120.80.0-140.120.95.255，共4096地址。

4-26 136.23.12.64/26 分四子网

解析：变为 /28：136.23.12.64/28、.80/28、.96/28、.112/28；每个16地址，可用14主机。

4-27 RIP/OSPF/BGP

解析：RIP 距离向量，跳数为度量；OSPF 链路状态，使用最短路径算法；BGP 在自治系统之间交换可达性和策略。

4-28 ICMP

解析：报告差错、异常和诊断，不保证可靠交付；ping 用回送请求/回答，traceroute 常利用 TTL 超时。

4-29 VPN

解析：利用公用互联网承载专用通信，通过隧道和加密保证专用性与安全性。

4-30 NAT/NAPT

解析：NAT 转换 IP 地址；NAPT 同时转换端口，使多个内网主机共享一个公网 IP。优点节省公网地址，缺点破坏端到端透明性。

4-31 IPv4 与 IPv6

解析：IPv6 地址 128 位，首部固定 40 字节，地址空间大，支持扩展首部和自动配置；IPv4 首部较复杂且地址空间小。

4-32/4-33 IPv6 地址写法

解析：连续 0 可用 :: 压缩一次；每组前导 0 可省略；还原时补足 8 组、每组 16 位。

4-34 IPv4 到 IPv6 过渡

解析：双协议栈、隧道技术、协议转换/NAT64 等。

第5章 运输层

本章重点是 UDP/TCP 区别、可靠传输、TCP 首部、滑动窗口、拥塞控制和连接管理。

5-01 复用/分用

解析：发送端多个应用进程通过端口复用到运输层；接收端按目的端口分用给对应进程。网络层是主机到主机，运输层是进程到进程。

5-02 运输层可靠性

解析：即使 IP 不可靠，TCP 可通过序号、确认、重传、校验、流量控制实现可靠字节流；UDP 则不提供可靠性。

5-03 TCP 连接

解析：TCP 连接是逻辑连接，端点是套接字，不是物理专线；实际 IP 数据报仍由网络层逐跳转发。

5-04 IP 与 TCP 可靠性

解析：IP 尽最大努力，可能丢失/乱序；TCP 在端系统用确认重传和排序实现可靠交付。

5-05 UDP 适用场景

解析：实时音视频、DNS 查询、简单请求响应、应用自行控制可靠性、对时延敏感且能容忍少量丢失的场合。

5-06 DNS 为何常用 UDP

解析：查询报文短，UDP 开销小、响应快；区域传送或大响应可用 TCP。

5-07 UDP 缓冲溢出

解析：应用来不及读取时，接收缓冲区满会丢弃 UDP 数据报；UDP 不负责通知发送方重传。

5-08 UDP 首部

解析：源端口、目的端口、长度、检验和，固定 8 字节。

5-09 端口作用

解析：标识主机内应用进程，实现复用和分用。熟知端口 0-1023，登记端口 1024-49151，临时端口 49152-65535。

5-10 UDP 伪首部

解析：只参与检验和计算，不实际传输；包含源/目的 IP、协议号、UDP 长度，防止投递到错误主机/协议。

5-11 UDP 分片丢失

解析：任一 IP 分片丢失，整个原 IP 数据报无法重组，UDP 数据报被丢弃，UDP 本身不重传。

5-12 TCP 可靠传输

答案：见解析。

解析：保证按序、无差错、不丢失、不重复的字节流交付，依靠序号、确认、重传和缓存。

5-13 TCP 全双工

解析：是。连接双方都有发送缓存和接收缓存，可同时双向传输数据。

5-14 TCP 面向字节流

解析：TCP 不保留应用层报文边界；接收方看到的是连续字节流。

5-15 停止等待/ARQ

解析：发送一个分组后等待确认，超时重传；效率低，可用连续 ARQ 和滑动窗口提高效率。

5-16 MSS/MTU

解析：以太网 MTU 1500B，IPv4 20B + TCP 20B 时 MSS 通常 1460B。

5-17 序号确认计算

解析：见重点题：第一个段 30B，ACK=100；第二段若 ACK=180 则 80B；第一段丢失时 ACK 仍为70。

5-18 TCP 首部长度

解析：最小20B，最大60B，数据偏移字段以 4 字节为单位。

5-19 TCP 最大数据

解析：IPv4 总长度最大 65535B，最小 IP/TCP 首部下 TCP 数据最多约65495B。

5-20 端口号方向

解析：A 发给 B：源端口 m，目的端口 n；B 回 A：源端口 n，目的端口 m。

5-21 字节流与报文对应

解析：TCP 只保证字节序列可靠，不保证应用写入块与接收读取块一一对应。

5-22 序号循环

解析：32 位序号会循环，TCP 通过 MSL、时间戳等避免旧重复报文造成混淆。

5-23 卫星链路窗口

解析：吞吐量受 min(链路带宽, 窗口/RTT) 限制；窗口应至少等于带宽时延积才能跑满。

5-24 三次握手必要性

解析：第三次握手确认客户端收到了服务器的 SYN+ACK，可防止已失效连接请求造成服务器误建连接。

第6章 应用层

本章重点是 DNS、FTP、HTTP、电子邮件、DHCP 和 P2P 的工作过程。

6-01 DNS 层次结构

解析：DNS 采用层次命名和分布式数据库，类似电话区号但更灵活；域名逻辑结构不等于物理位置。

6-02 域名服务器

解析：根、顶级域、权限域名、本地域名服务器。根知道顶级服务器，权限服务器负责具体区。

6-03 高速缓存

解析：缓存最近查询结果，减少 DNS 查询时延和根服务器压力；需设置 TTL 保证更新。

6-04 DNS 受攻击

解析：可能造成域名劫持、钓鱼、邮件误投等；应使用冗余、DNSSEC、缓存验证等措施。

6-05 FTP 工作过程

解析：控制连接负责命令和响应，数据连接负责文件传输；主进程监听21端口，从属进程处理具体请求。

6-06 WWW/URL/HTTP 等

解析：WWW 是分布式超媒体系统；URL 定位资源；HTTP 传送超文本；HTML 描述页面；搜索引擎用于检索。

6-07/6-08 访问网页过程

解析：DNS 解析 URL 主机名；TCP 连接服务器；发送 HTTP 请求；接收响应；浏览器解析并继续请求嵌入对象。

6-09 动态文档

解析：服务器端根据请求动态生成内容，如 CGI/脚本/数据库查询；不同于静态文件直接返回。

6-10/6-11 网页对象与连接

解析：非持续 HTTP 每个对象可能需要单独 TCP 连接；持续连接可复用连接。UDP 一般不用于 HTTP。

6-12 搜索引擎

解析：全文检索、分类目录、垂直搜索等；核心是抓取、索引、排序和查询。

6-13 用户代理 UA

解析：电子邮件客户端，帮助用户编辑、发送、接收和管理邮件。

6-14/6-15 邮件格式

解析：邮件由信封和内容组成；地址格式为 用户名@域名。

6-16 SMTP 阶段

解析：连接建立、邮件传送、连接释放。SMTP 用于发送/服务器间传送。

6-17 POP/IMAP/SMTP

解析：SMTP 发送邮件；POP3/IMAP 读取邮件。IMAP 支持服务器端管理和多设备同步，POP3 较简单。

6-18 Web 缓存

解析：降低访问时延，减少外部链路流量和服务器负载。

6-19 邮件系统特点

解析：异步传送，存储转发；发送方不必与接收方同时在线。

6-20/6-21 DHCP

解析：主机接入网络时自动获取 IP、掩码、默认网关、DNS 等参数，适合移动主机和集中管理。

6-22 P2P

解析：资源分散、可扩展性强、减轻中心服务器压力；缺点是管理、安全、版权和稳定性问题。

第7章 网络安全

本章重点是安全威胁、密码体制、数字签名、鉴别、防火墙、IPsec 和 SSL/TLS。

7-01 安全威胁

解析：被动攻击：窃听、流量分析；主动攻击：篡改、伪造、重放、拒绝服务、恶意程序。安全目标：保密、鉴别、完整、可用。

7-02 攻击分类

解析：截获破坏保密性，篡改破坏完整性，伪造破坏真实性，拒绝服务破坏可用性。

7-03 无线网络安全

解析：无线信道开放，信号易被截获，需加密、认证和访问控制。

7-04 密码学术语

解析：密码编码学研究设计密码体制；密码分析学研究破译；安全性依赖密钥和算法强度。

7-05 对称/非对称

解析：对称密钥加解密同钥，速度快但分发难；公钥体制公钥加密/验签，私钥解密/签名，便于密钥分发但开销大。

7-06 字典攻击

解析：用常见口令表尝试破解，防御方法是强口令、加盐哈希、限制尝试次数、多因素认证。

7-07 密钥分配

解析：对称密钥可用 KDC；公钥可信分发依赖 CA 和数字证书。

7-08 公钥加密/签名

解析：保密：用接收方公钥加密，接收方私钥解密；签名：发送方私钥签名，接收方用发送方公钥验证。

7-09 数字签名

解析：通常先对报文求散列，再用私钥对摘要签名；可证明来源、完整性和不可否认性。

7-10 鉴别与授权

解析：鉴别确认是谁，授权确认能做什么。二者不同。

7-11 是否需要加密/签名

解析：需要保密则加密；需要来源和完整性则签名/报文鉴别；仅公开信息也可能需要签名防篡改。

7-12 防火墙

解析：位于可信网和不可信网之间，按策略允许或阻止通信，可分组过滤或应用网关。

7-13 IPsec

解析：网络层安全协议族，可提供认证、完整性、保密性，常用于 VPN。

7-14 SSL/TLS

解析：位于应用层和运输层之间，为 HTTPS 等提供加密、认证和完整性保护。

7-15 防火墙工作原理

解析：检查源/目的地址、端口、协议和应用内容，执行访问控制；不能替代端系统安全和用户管理。