计算机网络扫描习题重做详解版

先识别题目要求，再给出可用于考试作答的详细解析

说明：本版根据扫描件逐页重新核对题干。对计算题给出公式、代入、结果和易错点；对简答题给出答题层次，尽量写成开卷考试可直接展开的答案。

# 第1章 概述

### 1-01 计算机网络可以向用户提供哪些服务？

题目要求：列举网络面向用户的服务，不是只写“上网”。

详细解析：可从通信、资源共享、信息服务和协同处理四个角度组织。通信包括电子邮件、即时通信、语音和视频；资源共享包括文件、打印机、数据库、服务器和云资源；信息服务包括 WWW、搜索、下载、流媒体；协同处理包括远程登录、分布式计算、在线办公和电子商务。

卷面答案：计算机网络可提供数据通信、资源共享、分布式处理、信息检索、文件传输、电子邮件、WWW、远程登录、电子商务、音视频通信、云服务等。答题时可归纳为：通信服务、资源共享服务、网络应用服务和协同计算服务。

### 1-02 试简述分组交换的要点。

题目要求：说明分组交换怎样传送数据以及核心机制。

详细解析：分组交换先把较长报文划分为较短分组，每个分组加首部，首部中包含目的地址、序号等控制信息。路由器收到分组后先存储，再根据路由表选择下一跳转发。分组交换不预先独占整条链路，多用户动态共享网络资源。

卷面答案：要点：报文分组、分组带首部、路由器存储转发、各分组可独立选择路径、链路动态共享。优点是适合突发数据、资源利用率高；缺点是可能产生排队时延、丢包、乱序和首部开销。

### 1-03 比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

题目要求：从建立连接、资源占用、时延、存储要求和适用场景比较。

详细解析：电路交换在通信前建立专用通路，通信期间资源独占；报文交换以完整报文为单位存储转发；分组交换把报文拆成小分组后存储转发。比较题要写出“适合什么”和“不适合什么”。

卷面答案：电路交换时延稳定、适合连续实时业务，但建立连接耗时、空闲时资源也被占用。报文交换无需预先建立连接，但节点需缓存完整报文，时延大、存储要求高。分组交换链路利用率高、适合计算机突发通信，但有首部开销，并可能排队、丢失、乱序。

### 1-04 为什么说互联网是自印刷术以来人类在存储和交换信息领域中的最大变革？

题目要求：从信息存储、传播、检索、交互和社会影响说明。

详细解析：印刷术解决了信息大规模复制和传播的问题，互联网进一步把信息传播变为全球、实时、低成本、可交互的过程。它不仅传播文字，还传播图片、音频、视频和软件服务。

卷面答案：互联网使全球信息能够低成本地存储、发布、检索和交换，使用户既是信息接收者也是发布者。它改变了学习、科研、商业、社交和协作方式，因此是信息存储与交换方式的重大变革。

### 1-05 互联网的发展大致分为哪几个阶段？各阶段主要特点是什么？

题目要求：按教材常见三阶段回答。

详细解析：通常按 ARPANET 到互联网、三级结构互联网、多层次 ISP 互联网来写。注意阶段特点不是年份背诵，而是结构和管理方式的变化。

卷面答案：第一阶段：从 ARPANET 发展到互联网，TCP/IP 成为核心协议，实现异构网络互连。第二阶段：形成主干网、地区网、校园网或企业网的三级结构。第三阶段：形成多层次 ISP 结构，出现 IXP，互联网商业化、全球化，普通用户通过 ISP 接入。

### 1-06 简述互联网标准制定的几个阶段。

题目要求：说明互联网标准从草案到正式标准的演进。

详细解析：互联网标准以 RFC 文档形式发布，经历开放讨论、实现检验和推广使用。教材常用阶段是互联网草案、建议标准、互联网标准。

卷面答案：互联网标准通常经历互联网草案、建议标准和互联网标准等阶段。草案供讨论和修改；建议标准表示技术较稳定、可实现和试用；互联网标准表示经过实践检验并正式采用。

### 1-07 小写 internet 和大写 Internet 在意思上有何重要区别？

题目要求：区分普通名词和专有名词。

详细解析：这题容易丢在大小写。小写 internet 指一般的互连网，大写 Internet 专指全球互联网。

卷面答案：internet 是普通名词，泛指由多个网络互连而成的网络；Internet 是专有名词，特指全球最大的、采用 TCP/IP 协议族的互联网。

### 1-08 计算机网络有哪些类别？各类别网络有哪些特点？

题目要求：从不同分类标准回答，不要只列 LAN/WAN。

详细解析：可按作用范围、使用者、交换方式、拓扑结构和传输介质分类。每类要配特点。

卷面答案：按范围分 PAN、LAN、MAN、WAN：范围逐渐扩大，时延和管理复杂度通常增加。按使用者分公用网和专用网。按交换方式分电路交换、报文交换和分组交换。按拓扑分总线、星形、环形、树形、网状等。

### 1-09 主干网和本地接入网的主要区别是什么？

题目要求：说明两者位置和功能不同。

详细解析：主干网是网络核心高速通道，本地接入网是用户接入 ISP 或校园网核心的部分。可类比为高速公路和小区道路。

卷面答案：主干网负责大范围、高速互连，连接地区网、ISP 或大型网络；本地接入网负责把终端用户接入网络核心，形式包括以太网、光纤、无线、ADSL 等。区别在覆盖范围、带宽、设备层级和管理目标。

### 1-10 互联网边缘部分和核心部分的特点及工作方式。

题目要求：说明边缘和核心分别由什么组成、做什么。

详细解析：边缘部分是主机和应用进程，核心部分是网络和路由器。边缘产生和消费数据，核心转发分组。

卷面答案：边缘部分由端系统组成，运行应用程序，通信方式主要有客户-服务器和 P2P。核心部分由路由器和通信链路组成，主要功能是按路由表进行分组转发，为边缘主机提供连通性。

### 1-11 客户-服务器方式与对等通信方式的区别和相同点。

题目要求：比较 C/S 和 P2P 的角色关系。

详细解析：C/S 中角色相对固定，服务器长期提供服务；P2P 中每个对等方既可请求资源也可提供资源。但一次具体通信中仍可区分请求方和服务方。

卷面答案：C/S：客户主动请求，服务器被动响应，服务器通常地址固定、长期运行。P2P：节点地位平等，既可下载也可上传，扩展性强但管理和安全较复杂。相同点是都依赖网络协议完成进程间通信。

### 1-12 计算机网络有哪些常用性能指标？

题目要求：列出指标并解释含义。

详细解析：考试可按速率、带宽、吞吐量、时延、RTT、利用率、时延带宽积来答。

卷面答案：常用指标有：速率，表示单位时间传输的比特数；带宽，表示信道或网络可支持的最高数据率；吞吐量，表示实际通过的数据量；时延，包括发送、传播、处理和排队时延；RTT，表示往返时间；时延带宽积，表示链路中可容纳的比特数；利用率，表示资源忙碌程度。

### 1-13 网络利用率达到 90% 时，当前网络时延是最小时延的多少倍？

题目要求：用利用率与时延近似公式计算。

详细解析：教材常用公式为 D = D0/(1-U)。其中 D0 是网络空闲时的最小时延，U 是利用率。

卷面答案：代入 U=0.9，D = D0/(1-0.9)=10D0。因此当前时延约为最小时延的 10 倍。结论：利用率接近 1 时排队时延会急剧增大。

### 1-14 距离 1000 km、传播速率 2×10^8 m/s，计算两种情况下发送时延和传播时延，并得出结论。

题目要求：分别计算发送时延和传播时延，不能只写概念。

详细解析：传播时延 = 距离/传播速率 = 1000 km / (2×10^8 m/s) = 10^6/(2×10^8) s = 5 ms。情况1：数据长度 10^7 bit，发送速率 100 kbit/s，发送时延 = 10^7/10^5 = 100 s。情况2：数据长度 10^3 bit，发送速率 1 Gbit/s，发送时延 = 10^3/10^9 = 1 μs。

卷面答案：情况1总时延约 100 s + 5 ms = 100.005 s，发送时延占主导。情况2总时延约 1 μs + 5 ms = 5.001 ms，传播时延占主导。结论：大数据低速链路中发送时延明显；高速小分组远距离传输中传播时延可能更主要。

### 1-15 传播速率 2.3×10^8 m/s，介质长度为 10 cm、100 m、100 km、5000 km，数据率为 1 Mbit/s 和 10 Gbit/s 时，计算介质中正在传播的比特数。

题目要求：计算时延带宽积：正在传播的比特数 = 数据率 × 传播时延。

详细解析：传播时延 = 介质长度/传播速率。10 cm=0.1 m，100 km=10^5 m，5000 km=5×10^6 m。分别代入即可。

卷面答案：1 Mbit/s 时：10 cm 为 4.35×10^-4 bit；100 m 为 0.435 bit；100 km 为约 435 bit；5000 km 为约 2.17×10^4 bit。10 Gbit/s 时：10 cm 为约 4.35 bit；100 m 为约 4.35×10^3 bit；100 km 为约 4.35×10^6 bit；5000 km 为约 2.17×10^8 bit。结论：链路越长、速率越高，链路中“飞行”的比特越多。

### 1-16 网络体系结构为什么采用分层结构？举日常例子。

题目要求：说明分层目的和好处，并给类比。

详细解析：分层是为了降低复杂性。每层只使用下层服务并向上层提供服务，层内实现可变但接口尽量稳定。

卷面答案：采用分层可把复杂通信问题分解为较独立的子问题，便于设计、实现、测试、标准化和维护。例子：快递系统中用户交件、网点分拣、运输、派送分层协作；寄信中写信、投递、邮局运输、收信也体现分层思想。

### 1-17 协议与服务有何区别？有何关系？

题目要求：区分同层实体之间的规则和下层向上层提供的功能。

详细解析：协议是“横向”的，服务是“纵向”的。协议不可见于上层，服务通过接口提供给上层。

卷面答案：协议是同层实体通信必须遵守的规则，规定语法、语义和同步；服务是下层通过接口向上层提供的功能。协议用于实现服务，服务依赖协议完成，但服务用户不必知道协议内部细节。

### 1-18 为什么网络协议必须考虑各种不利情况？

题目要求：说明真实网络会出现异常，协议必须能处理。

详细解析：网络不是理想环境，分组可能出错、丢失、重复、乱序、延迟，节点也可能故障或拥塞。

卷面答案：协议必须考虑不利情况，否则只能在理想条件下工作。可靠协议要设计差错检测、确认、超时、重传、序号、流量控制和拥塞控制等机制，才能在丢包、乱序、重复、延迟和拥塞情况下尽量正确工作。

### 1-19 说明五层协议体系结构要点及各层主要功能。

题目要求：列出五层并说明每层功能。

详细解析：五层自上而下是应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层。答题时可同时写典型协议或数据单位。

卷面答案：应用层为具体网络应用提供服务，如 HTTP、DNS、SMTP；运输层实现进程到进程通信，如 TCP/UDP；网络层实现主机到主机的寻址和路由，如 IP；数据链路层在相邻节点间传送帧，处理成帧、MAC 和差错检测；物理层在介质上传输比特流。

### 1-20 举出日常生活中有关“透明”的例子。

题目要求：解释网络中透明的含义，并举例。

详细解析：透明不是“看得见”，而是某些细节对用户不可见，用户无需关心内部实现。

卷面答案：例子：寄信时用户只写地址并投递，不必知道邮件如何分拣和运输；乘电梯只按楼层，不必知道控制系统如何工作；使用网盘只看到文件上传下载，不必知道数据存放在哪些服务器。这类似网络中下层实现对上层透明。

### 1-21 解释协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务器、客户-服务器方式。

题目要求：解释基本术语。

详细解析：这题要围绕分层通信理解。

卷面答案：协议栈是按层组织的一组协议。实体是能发送或接收信息的软件进程或硬件模块。对等层是不同系统中同一层。PDU 是协议数据单元。SAP 是服务访问点，是上层使用下层服务的接口。客户是请求服务的进程，服务器是提供服务的进程。客户-服务器方式是客户主动发起请求、服务器响应请求的通信方式。

### 1-22 解释 everything over IP 和 IP over everything。

题目要求：说明 IP 的承上启下作用。

详细解析：这两个短语体现 IP 在互联网体系中的核心地位。

卷面答案：everything over IP 表示各种应用和业务都可以运行在 IP 之上，如 Web、邮件、视频、语音。IP over everything 表示 IP 可以运行在多种底层网络技术之上，如以太网、Wi-Fi、光纤、蜂窝网。二者说明 IP 把上层应用和下层链路技术统一连接起来。

# 第2章 物理层

### 2-01 物理层要解决哪些问题？物理层主要特点是什么？

题目要求：回答物理层关注的对象和特性。

详细解析：物理层解决的是怎样在传输媒体上传送比特流，而不解释比特的含义。它规定接口的机械、电气、功能和过程特性。

卷面答案：物理层解决比特流透明传输问题，规定机械特性、电气特性、功能特性和过程特性。主要特点是面向物理接口和传输媒体，只关心 0/1 如何发送、接收和同步，不关心上层数据含义。

### 2-02 规程与协议有什么区别？

题目要求：解释两个术语的使用侧重点。

详细解析：规程常用于物理层，强调接口操作步骤和电气/机械规定；协议泛指通信双方遵守的规则。

卷面答案：规程偏重物理接口动作、时序和操作过程；协议范围更广，规定通信双方的语法、语义和同步规则。二者本质上都是通信双方的约定，只是使用场合和侧重点不同。

### 2-03 画出数据通信系统模型并说明主要组成构件的作用。

题目要求：描述源系统、传输系统和目的系统。

详细解析：数据通信系统通常由源点、发送器、传输系统、接收器和终点组成。源点产生数据，发送器把数据变换为适合信道传输的信号，传输系统承载信号，接收器把信号还原为数据，终点接收数据。

卷面答案：模型可写为：源点 -> 发送器 -> 传输系统 -> 接收器 -> 终点。源点产生数据；发送器编码、调制或变换信号；传输系统提供传输通道；接收器解调、译码并恢复数据；终点使用接收到的数据。

### 2-04 解释数据、信号、模拟数据、模拟信号、基带信号、带通信号、数字数据、数字信号、码元、单工、半双工、全双工、串行、并行传输。

题目要求：逐个解释基本概念。

详细解析：数据是信息的实体，信号是数据的电磁表现。模拟/数字可分别描述数据和信号。基带信号是未调制的原始信号，带通信号是调制到某一频带后的信号。

卷面答案：模拟数据取值连续，数字数据取值离散；模拟信号参数连续变化，数字信号取有限离散值。码元是承载信息的基本信号单元。单工只能单向通信，半双工可双向但不能同时，全双工可同时双向。串行传输逐位发送，并行传输多位同时发送。

### 2-05 物理层接口有哪几个方面的特性？各包含什么内容？

题目要求：写出四种特性并解释。

详细解析：这是物理层经典考点：机械、电气、功能、过程。

卷面答案：机械特性规定接口形状、尺寸、引脚数等；电气特性规定电压范围、传输速率、阻抗等；功能特性说明各信号线的用途；过程特性规定各信号线工作时事件出现的顺序和时序关系。

### 2-06 常用传输媒体有哪几种？各有什么特点？

题目要求：按导引型和非导引型分类。

详细解析：导引型媒体包括双绞线、同轴电缆、光纤；非导引型包括无线电、微波、红外线等。

卷面答案：双绞线成本低、易安装、常用于局域网；同轴电缆抗干扰较强，曾用于有线电视和早期以太网；光纤带宽大、损耗小、抗电磁干扰强，适合高速长距离。无线媒体无需布线、适合移动通信，但易受干扰且安全性较弱。

### 2-07 为什么使用信道复用技术？常用复用技术有哪些？

题目要求：说明复用目的和类型。

详细解析：复用是为了让多个用户共享同一物理信道，提高线路利用率、降低成本。

卷面答案：常用复用技术有频分复用 FDM、时分复用 TDM、统计时分复用 STDM、波分复用 WDM、密集波分复用 DWDM、码分多址 CDMA。FDM 按频带分，TDM 按时间片分，STDM 按需求动态分配，WDM/DWDM 按光波长分，CDMA 用码片区分用户。

### 2-08 写出 FDM、TDM、STDM、WDM、DWDM、CDMA、SONET、SDH、STM-1、OC-48 的全文并解释。

题目要求：展开缩写并给简要解释。

详细解析：这类题重点是名词对应和作用。

卷面答案：FDM 为 Frequency Division Multiplexing，频分复用；TDM 为 Time Division Multiplexing，时分复用；STDM 为 Statistical TDM，统计时分复用；WDM 为 Wavelength Division Multiplexing，波分复用；DWDM 为 Dense WDM，密集波分复用；CDMA 为 Code Division Multiple Access，码分多址；SONET 为同步光纤网；SDH 为同步数字体系；STM-1 是 SDH 的基本速率等级；OC-48 是 SONET 的光载波速率等级。

### 2-09 CDMA 为什么可让所有用户同一时间使用同一频带而不互相干扰？优缺点是什么？

题目要求：解释码片正交和相关检测。

详细解析：CDMA 为不同用户分配不同码片序列，理想情况下不同码片序列正交。接收端用目标用户码片做相关运算，目标信号增强，其他用户信号近似抵消或表现为噪声。

卷面答案：原因：用户用不同码片序列扩频，接收端按对应码片解扩。优点是频谱利用灵活、抗干扰、抗截获能力较强，支持软容量；缺点是实现复杂，需要功率控制和同步，用户过多时相互干扰增加。

### 2-10 比较 ADSL、HFC 和 FTTx 接入技术的优缺点。

题目要求：从介质、带宽、成本和共享方式比较。

详细解析：ADSL 利用电话铜线，HFC 基于有线电视的光纤同轴混合网，FTTx 用光纤接近或到达用户。

卷面答案：ADSL 部署方便、利用原有电话线、上下行不对称，但距离和速率受限。HFC 带宽较高，利用有线电视网，但同一小区用户共享带宽。FTTx 带宽高、距离远、抗干扰强，FTTH 性能最好，但建设成本较高。

### 2-11 为什么 ADSL 在不到 1 MHz 的带宽中可使传送速率达到每秒几个兆比特？

题目要求：解释频分、离散多音调和较高信噪比。

详细解析：ADSL 使用电话线中高于语音的频带，并把频带划分为多个子信道。每个子信道按信噪比装载不同数量的比特，多个子信道总速率相加。

卷面答案：ADSL 通过频分复用把低频留给电话，把高频分给数据；再用 DMT 等多载波调制，使许多子信道并行传输。只要线路质量较好，每个码元可携带多个比特，因此总速率可达几个 Mbit/s。

### 2-12 什么是 EPON 和 GPON？

题目要求：解释二者所属技术和区别。

详细解析：二者都属于 PON，即无源光网络。无源指光分配网络中没有有源电子设备。

卷面答案：EPON 是 Ethernet Passive Optical Network，基于以太网帧，结构简单、以太网兼容性好。GPON 是 Gigabit Passive Optical Network，支持更高效率和多业务承载，服务质量和封装能力更强。二者都用于光纤接入。

# 第3章 数据链路层

### 3-01 数据链路与链路有何区别？“电路接通了”与“数据链路接通了”区别何在？

题目要求：区分物理通路和逻辑链路。

详细解析：链路是物理线路的一段，数据链路是在链路基础上加上通信协议、适配器和控制过程后的逻辑通道。

卷面答案：电路接通只说明物理通路存在；数据链路接通还要求双方数据链路层协议能够正常工作，能成帧、识别帧边界、检测差错并按规则收发帧。

### 3-02 数据链路层中的链路控制包括哪些功能？可靠链路层的优缺点是什么？

题目要求：列出链路控制功能并评价可靠链路。

详细解析：链路控制包括成帧、透明传输、差错检测/纠正、流量控制、介质访问控制等。可靠链路能在相邻节点间处理出错和丢失，但会增加复杂度。

卷面答案：功能：封装成帧、帧定界、透明传输、差错检测、必要时确认重传、流量控制、介质访问控制。可靠链路优点是可降低上层重传压力，适合误码率较高链路；缺点是协议复杂、开销和时延增大，在低误码链路中通常不划算。

### 3-03 网络适配器的作用是什么？工作在哪一层？

题目要求：说明网卡功能和层次。

详细解析：网络适配器即网卡，实现物理层和数据链路层的许多功能。

卷面答案：网卡负责把主机数据封装成帧并发送，也负责接收帧、检查 MAC 地址、进行差错检测、与主机总线交换数据。它主要工作在物理层和数据链路层。

### 3-04 数据链路层三个基本问题为什么必须解决？

题目要求：解释封装成帧、透明传输、差错检测。

详细解析：没有成帧就无法知道数据边界；没有透明传输，数据中出现控制字符会被误判；没有差错检测，接收方无法判断帧是否出错。

卷面答案：三个基本问题是封装成帧、透明传输和差错检测。必须解决它们，接收端才能知道一帧从哪里开始和结束，才能允许任意比特模式作为数据传送，并能发现传输中产生的差错。

### 3-05 不封装成帧会发生什么问题？

题目要求：说明帧边界和控制信息的重要性。

详细解析：数据链路层以帧为传输单位，帧首部和尾部提供边界及控制信息。

卷面答案：若不封装成帧，接收端无法确定一段比特流的开始和结束，无法进行差错检测和地址识别，也无法按帧进行确认、重传和流量控制。

### 3-06 PPP 协议特点、为何不用帧编号、适用情况、为何不可靠传输？

题目要求：按 PPP 的设计目标回答。

详细解析：PPP 面向点到点链路，目标是简单封装、差错检测和多协议支持，而不是在链路层实现可靠传输。

卷面答案：PPP 特点：简单、封装成帧、透明传输、支持多种网络层协议、可进行差错检测。PPP 不使用帧编号，因为它不提供确认和重传。PPP 适用于点到点链路，如拨号链路、串行链路等。PPP 不实现可靠传输，是因为可靠性可由运输层等上层完成，链路层重传会增加复杂度和开销。

### 3-07 PPP 同步传输比特串 0110111111111100，经零比特填充后怎样？若接收数据为 0001110111110111110110，删除零比特后怎样？

题目要求：进行零比特填充和删除，必须写过程。

详细解析：PPP 在同步传输中采用零比特填充：发送端每遇到连续 5 个 1，就立即插入 1 个 0；接收端每遇到连续 5 个 1，若后面是 0 就删除该 0。

卷面答案：对 0110111111111100 进行填充，结果为 011011111011111000。对接收串 0001110111110111110110 删除填充零，结果为 00011101111111111110。答题时要说明规则：五个连续 1 后插 0，接收时五个连续 1 后的 0 删除。

### 3-08 局域网主要特点是什么？为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用？

题目要求：比较局域网和广域网范围及控制方式。

详细解析：局域网范围小、速率高、误码率低，通常由单个单位拥有，适合广播或交换。广域网范围大，广播会造成过多流量和管理困难。

卷面答案：局域网主要特点：覆盖范围小、拥有者明确、速率高、时延低、误码率低、便于资源共享。局域网可采用广播，是因为站点数量和范围有限；广域网范围大、节点多、链路资源宝贵，广播会造成巨大流量和安全管理问题，因此通常采用路由转发而非全网广播。

### 3-09 常见局域网拓扑有哪些？最流行的是哪种？为什么早期以太网用总线而现在用星形？

题目要求：说明拓扑变化原因。

详细解析：拓扑有总线、星形、环形、树形、网状等。现代以太网物理上主要采用星形，通过交换机连接。

卷面答案：早期总线结构布线简单、成本低，适合共享式以太网；现在星形结构配合交换机，便于管理和故障隔离，每个端口可独享带宽并支持全双工，可靠性和性能更好，因此成为主流。

### 3-10 什么叫传统以太网？以太网有哪两个主要标准？

题目要求：解释传统以太网和标准体系。

详细解析：传统以太网通常指 10 Mbit/s 共享式以太网，使用 CSMA/CD。以太网主要标准由 DIX Ethernet V2 和 IEEE 802.3 发展而来。

卷面答案：传统以太网是早期 10 Mbit/s 共享总线型或集线器型以太网，采用 CSMA/CD。以太网主要标准可答 DIX Ethernet V2 和 IEEE 802.3。

### 3-11 为什么 LLC 子层标准制定后现在很少使用？

题目要求：解释以太网帧格式和网络层识别方式。

详细解析：LLC 原本用于屏蔽不同局域网差异，但以太网 V2 帧格式广泛使用，用类型字段直接标识上层协议。

卷面答案：由于以太网在实际中几乎占主导，以太网 V2 帧可直接通过类型字段区分 IP、ARP 等上层协议，很多场景不再需要 LLC 提供额外复用功能，因此 LLC 子层使用很少。

### 3-12 说明 10BASE-T 中 10、BASE、T 的含义。

题目要求：解释以太网命名。

详细解析：10BASE-T 是以太网物理层标准名。

卷面答案：10 表示数据率为 10 Mbit/s；BASE 表示基带传输；T 表示双绞线 Twisted Pair。

### 3-13 CSMA/CD 争用方式与传统 TDM 相比优缺点如何？

题目要求：比较随机接入和固定时分。

详细解析：CSMA/CD 按需争用信道，TDM 固定分配时隙。

卷面答案：CSMA/CD 优点是轻载时效率高，用户有数据才争用，不会固定占用空闲时隙；缺点是重载时碰撞增加，时延不确定，实时性差。TDM 优点是时延可预测、无碰撞；缺点是用户空闲时隙浪费，突发数据适应性差。

### 3-14 10 个站连接到以太网，计算三种情况下每站带宽：10M 集线器、100M 集线器、10M 交换机。

题目要求：区分共享带宽和独享端口。

详细解析：集线器工作在物理层，所有站共享同一碰撞域；交换机每端口独立，端口之间可并行交换。

卷面答案：10 个站接 10 Mbit/s 集线器时，所有站共享 10 Mbit/s，平均每站约 1 Mbit/s。接 100 Mbit/s 集线器时，共享 100 Mbit/s，平均每站约 10 Mbit/s。接 10 Mbit/s 交换机时，每个站到交换机端口可独享 10 Mbit/s；若全双工，还可同时收发，交换容量明显高于集线器。

### 3-15 以太网交换机工作原理和特点是什么？与转发器有何异同？

题目要求：说明交换机如何学习、过滤和转发。

详细解析：交换机工作在数据链路层，根据 MAC 地址转发帧，并通过自学习建立交换表。转发器/集线器工作在物理层，只放大转发比特。

卷面答案：交换机收到帧后读取源 MAC，记录源地址与入端口的对应关系；再按目的 MAC 查交换表，若已知则只转发到对应端口，未知则泛洪。特点是隔离碰撞域、支持全双工、提高带宽利用率。与转发器相同点是都可扩展局域网；不同点是交换机按帧和 MAC 地址转发并可过滤，转发器只转发比特，不能隔离碰撞。

# 第4章 网络层

### 4-01 网络层向上提供哪两种服务？比较优缺点。

题目要求：比较虚电路服务和数据报服务。

详细解析：网络层可向运输层提供虚电路服务或数据报服务。互联网采用数据报服务。

卷面答案：虚电路服务先建立逻辑连接，分组沿同一路径传输，顺序较易保证，适合有连接服务，但建立和维护状态开销大。数据报服务不建立连接，每个分组独立选路，网络核心简单、鲁棒性好，适合互联网，但不保证可靠交付、顺序和时延。

### 4-02 网络互连的实际意义及共同问题。

题目要求：说明异构网络互连要解决的问题。

详细解析：网络互连是把不同技术、不同范围、不同管理者的网络连接成更大的网络。

卷面答案：实际意义是扩大通信范围，实现资源共享和全球互通。共同问题包括寻址、路由选择、分组格式转换、最大传送单元差异、差错报告、拥塞处理、不同链路层封装适配等。

### 4-03 转发器、网桥、路由器、网关有何区别？

题目要求：按工作层次和功能比较。

详细解析：设备层次越高，理解的信息越多。

卷面答案：转发器工作在物理层，转发比特；网桥/交换机工作在数据链路层，按 MAC 地址转发帧；路由器工作在网络层，按 IP 地址转发分组；网关常工作在更高层，用于协议转换和应用层互通。

### 4-04 说明 IP、ARP、ICMP 的作用。

题目要求：解释网络层相关协议。

详细解析：IP 负责无连接数据报传送，ARP 负责 IP 到 MAC 映射，ICMP 用于差错报告和诊断。

卷面答案：IP 提供尽最大努力的数据报交付和路由转发。ARP 在同一链路上根据下一跳 IP 地址获得 MAC 地址。ICMP 报告网络层错误和控制信息，如目的不可达、超时，也支持 ping、traceroute 等诊断。

### 4-05 IP 地址分几类？如何表示？主要特点是什么？

题目要求：回答分类地址 A/B/C/D/E 及特点。

详细解析：传统分类地址按最高位划分类别。

卷面答案：A 类以 0 开头，网络号 8 位；B 类以 10 开头，网络号 16 位；C 类以 110 开头，网络号 24 位；D 类以 1110 开头，用于多播；E 类保留。IP 地址是层次化逻辑地址，标识主机或路由器的接口，由网络号和主机号组成。

### 4-06 根据 IP 地址规定计算表 4-2 中各项数据。

题目要求：扫描件未包含表 4-2，需要说明计算方法。

详细解析：这题依赖教材表格。若考试给表，应按 A/B/C 类地址范围、网络数和主机数公式计算。

卷面答案：方法：先根据最高位判断类别，再确定网络号位数和主机号位数。可用网络数按可分配网络号范围计算；每个网络可用主机数通常为 2^主机号位数 - 2，因为全 0 主机号表示网络地址，全 1 主机号表示广播地址。

### 4-07 IP 地址与硬件地址的区别，为什么使用两种地址？

题目要求：区分逻辑地址和物理地址。

详细解析：IP 地址用于网络层端到端寻址，硬件地址用于同一链路内帧传送。

卷面答案：IP 地址是逻辑地址、层次化、可根据网络位置变化，用于跨网络路由；硬件地址如 MAC 地址是数据链路层地址，用于本链路内交付。使用两种地址是因为网络层需要统一的逻辑寻址和路由，而各种链路技术仍需要自己的物理/链路层地址。

### 4-08 IP 地址方案与我国电话号码体制的主要不同点。

题目要求：比较层次编号思想和动态性。

详细解析：二者都有层次结构，但 IP 地址标识接口，电话号码标识电话用户或线路。

卷面答案：电话号码通常按国家、地区、局号等体现地理和管理层次；IP 地址按网络前缀和主机号组织，用于路由聚合和转发。IP 地址可随接入网络变化，且一个主机可有多个 IP 接口；电话号码通常与用户/线路关系更稳定。

### 4-09 子网掩码相关计算。

题目要求：按小问计算掩码意义、可连接主机数和地址分类。

详细解析：255.255.255.0 是 /24。255.255.255.248 是 /29，主机位 3 位。B 类使用 255.255.240.0 是 /20，主机位 12 位。掩码必须连续 1 后连续 0。十六进制 C2.2F.14.81 转十进制为 194.47.20.129。

卷面答案：(1) 255.255.255.0 表示前 24 位为网络/子网前缀，后 8 位为主机号。(2) /29 可用主机数为 2^3-2=6。(3) B 类 /20 每子网可用主机数为 2^12-2=4094。(4) 255.255.0.255 不是有效子网掩码，因为 1 和 0 不连续。(5) C2.2F.14.81 = 194.47.20.129，属 C 类地址。(6) 在传统分类地址中 C 类默认已是 /24，再用默认掩码划分没有实际子网意义；在 CIDR 中掩码仍用于前缀表示。

### 4-10 判别 IP 地址类别：128.36.199.3、21.12.240.17、183.194.76.253、192.12.69.248、89.3.0.1、200.3.6.2。

题目要求：按第一字节范围判断。

详细解析：A 类 1-126，B 类 128-191，C 类 192-223。

卷面答案：128.36.199.3 为 B 类；21.12.240.17 为 A 类；183.194.76.253 为 B 类；192.12.69.248 为 C 类；89.3.0.1 为 A 类；200.3.6.2 为 C 类。

### 4-11 IP 首部校验和只检验首部的好处和坏处。

题目要求：说明为什么不校验数据部分。

详细解析：IP 首部每跳都会变化，尤其 TTL 会改变，所以路由器必须重新计算首部校验和。

卷面答案：好处：只检验首部计算量小，路由器转发速度快；数据部分可由运输层或链路层检验。坏处：IP 层不能发现数据部分错误，若上层不校验可能导致错误数据交付。

### 4-12 路由器发现 IP 校验和错误为何丢弃而不要求源站重传？为何不用 CRC？

题目要求：说明 IP 无连接尽最大努力服务。

详细解析：路由器不维护端到端连接状态，也不知道运输层重传机制。

卷面答案：IP 提供尽最大努力交付，路由器发现首部出错后直接丢弃，必要时发 ICMP 差错报告。要求源站重传应由端系统上层协议完成。首部校验和采用简单反码求和，便于每跳快速修改和重算；CRC 检错能力强但计算更复杂，不适合 IP 首部每跳重算的需求。

### 4-13 什么是 MTU？与 IP 首部哪个字段有关？

题目要求：解释最大传送单元和分片。

详细解析：MTU 是链路层帧能承载的最大网络层数据长度。IP 数据报超过下一链路 MTU 时需分片。

卷面答案：MTU 是 Maximum Transmission Unit。它与 IP 首部中的总长度、标识、标志 MF/DF、片偏移等字段有关。总长度说明数据报或分片长度，标识/标志/片偏移用于分片和重组。

### 4-14 IP 分片在目的主机重组与每经过一个网络重组的优缺点。

题目要求：比较两种重组策略。

详细解析：互联网选择在目的主机重组。

卷面答案：目的主机重组的优点是中间路由器简单、无须保存大量分片状态，适合大规模互联网；缺点是任一分片丢失会导致整个数据报重组失败。每经过一个网络重组可减少后续分片数量，但会增加路由器状态、时延和复杂性，不利于高速转发。

### 4-15 主机 A 到 B 途中经过 5 个路由器，发送过程中总共使用几次 ARP？

题目要求：按链路段数量判断。

详细解析：ARP 只在同一链路上解析下一跳 MAC 地址。经过 5 个路由器，路径链路段数为 6 段：A 到 R1、R1 到 R2、...、R5 到 B。

卷面答案：若各节点 ARP 缓存中都没有相应表项，则每一段链路都需要一次 ARP，共 6 次。若某些 MAC 已在 ARP 缓存中，则实际 ARP 次数会减少。

### 4-16 根据路由表判断 5 个目的地址的下一跳。

题目要求：按最长前缀匹配计算。

详细解析：路由表：128.96.39.0/25 -> m0；128.96.39.128/25 -> m1；128.96.40.0/25 -> R2；192.4.153.0/26 -> R3；默认 -> R4。

卷面答案：128.96.39.10 属 128.96.39.0-127，下一跳 m0。128.96.40.12 属 128.96.40.0-127，下一跳 R2。128.96.40.151 不匹配 128.96.40.0/25，走默认 R4。192.4.153.17 属 192.4.153.0-63，下一跳 R3。192.4.153.90 不匹配 /26，走默认 R4。

### 4-17 写出互联网 IP 层查找路由的算法。

题目要求：说明逐项匹配和默认路由。

详细解析：核心原则是最长前缀匹配。

卷面答案：算法：取目的 IP 地址；对路由表中每项，将目的地址与掩码按位与得到网络前缀；选择所有匹配项中前缀最长的一项；若匹配直接网络则交付，若匹配下一跳则转发给下一跳；若无匹配但有默认路由则走默认路由；否则丢弃并可发送 ICMP 差错报文。

### 4-18 将 212.56.132.0/24、212.56.133.0/24、212.56.134.0/24、212.56.135.0/24 最大聚合。

题目要求：求最短共同前缀。

详细解析：这 4 个连续 /24 网络第三字节为 132、133、134、135，二进制前 6 位相同，合并后前缀比 /24 少 2 位，即 /22。

卷面答案：最大聚合为 212.56.132.0/22。它覆盖 212.56.132.0 到 212.56.135.255，正好包含这四个 /24 地址块。

### 4-19 CIDR 地址块 208.128/11 与 208.130.28/22 是否包含关系？

题目要求：计算地址范围。

详细解析：208.128/11 即 208.128.0.0/11。/11 表示第二字节取前 3 位，范围是 208.128.0.0 到 208.159.255.255。208.130.28/22 位于此范围内。

卷面答案：208.128/11 包含 208.130.28/22。因为 208.130.28.0/22 的所有地址都落在 208.128.0.0-208.159.255.255 中；反过来不成立。

### 4-20 哪个地址与 86.32/12 匹配？

题目要求：求 86.32.0.0/12 范围。

详细解析：/12 表示第一字节 86 固定，第二字节前 4 位固定。32 的二进制前 4 位为 0010，因此第二字节范围 32-47。

卷面答案：86.32/12 范围为 86.32.0.0 到 86.47.255.255。选项中只有 86.33.224.123 匹配；86.79.65.216、86.58.119.74、86.68.206.154 都不在范围内。

### 4-21 哪个前缀与 2.52.90.140 匹配：0/4、32/4、4/6、80/4？

题目要求：比较二进制前缀。

详细解析：2 的二进制第一字节为 00000010。0/4 的前 4 位是 0000，与地址匹配。32/4 为 0010，不匹配；4/6 为 000001，不匹配；80/4 为 0101，不匹配。

卷面答案：匹配的是 0/4。判断方法是把第一字节转成二进制并按前缀长度比较。

### 4-22 哪个前缀同时匹配 152.7.77.159 和 152.31.47.252？

题目要求：比较选项范围。

详细解析：两个地址第一字节均为 152。第二字节 7 和 31 的前 3 位均为 000，因此可匹配 152.0/11。

卷面答案：选 152.0/11。152.40/13、153.40/9、152.64/12 均不能同时覆盖这两个地址。

### 4-23 求掩码对应网络前缀位数：192.0.0.0、240.0.0.0、255.224.0.0、255.255.255.252。

题目要求：把掩码化为连续 1 的数量。

详细解析：192=11000000，240=11110000，224=11100000，252=11111100。

卷面答案：192.0.0.0 为 /2；240.0.0.0 为 /4；255.224.0.0 为 8+3=/11；255.255.255.252 为 /30。

### 4-24 140.120.84.24/20 所在地址块最小、最大地址，掩码，地址数，相当于几个 C 类地址。

题目要求：按 /20 块长计算。

详细解析：/20 掩码为 255.255.240.0，第三字节块长为 16。84 落在 80-95 这个块。

卷面答案：最小地址 140.120.80.0，最大地址 140.120.95.255。掩码 255.255.240.0。地址数为 2^(32-20)=4096。一个 C 类 /24 有 256 个地址，因此相当于 16 个 C 类地址。

### 4-25 190.87.140.202/29 重新计算上题。

题目要求：按 /29 块长计算。

详细解析：/29 掩码为 255.255.255.248，最后字节块长为 8。202 落在 200-207。

卷面答案：最小地址 190.87.140.200，最大地址 190.87.140.207。掩码 255.255.255.248。地址数 2^(32-29)=8。相当于 8/256=1/32 个 C 类地址。

### 4-26 136.23.12.64/26 划分为 4 个一样大的子网。

题目要求：求新前缀、每子网地址数、地址块、可用主机范围。

详细解析：一个 /26 地址块有 64 个地址，划分为 4 个子网需要再借 2 位，得到 /28。每个 /28 有 16 个地址，可用主机 14 个。

卷面答案：新前缀为 /28。四个子网为 136.23.12.64/28，可用 65-78；136.23.12.80/28，可用 81-94；136.23.12.96/28，可用 97-110；136.23.12.112/28，可用 113-126。每个子网地址数 16，可分配给主机的地址数 14。

### 4-27 简述 RIP、OSPF、BGP 的主要特点。

题目要求：比较三类路由协议。

详细解析：RIP 是距离向量，OSPF 是链路状态，BGP 是自治系统间路径向量。

卷面答案：RIP 以跳数为度量，简单但收敛慢，最大 15 跳。OSPF 在自治系统内部使用链路状态信息和最短路径算法，收敛快、适合较大内部网络。BGP 用于自治系统之间，强调可达性和策略控制，不单纯追求最短路径。

### 4-28 IGMP 协议要点是什么？

题目要求：说明组播成员管理作用。

详细解析：IGMP 用于主机与本地路由器之间报告组播组成员关系。

卷面答案：IGMP 让主机加入或离开某个 IP 组播组，并让本地组播路由器知道本网络中有哪些组播成员。它不负责组播数据在互联网中的路由，组播路由由其他组播路由协议完成。

### 4-29 什么是 VPN？特点和优缺点。

题目要求：解释虚拟专用网。

详细解析：VPN 在公用互联网之上构建逻辑专用网络，通常依靠隧道和加密。

卷面答案：VPN 通过隧道、认证和加密，使分散地点像在同一专用网中通信。优点是节省专线成本、部署灵活、可远程接入；缺点是性能受公网影响，需要密钥和安全策略管理，配置不当可能带来安全风险。

### 4-30 什么是 NAT？NAPT 特点？NAT 优缺点？

题目要求：说明地址转换和端口转换。

详细解析：NAT 转换 IP 地址，NAPT 同时转换 IP 地址和端口。

卷面答案：NAT 使内网私有地址访问公网时转换为公网地址。NAPT 通过端口号区分多个内部主机，使多个主机共享一个公网 IP。优点是节约 IPv4 地址、隐藏内部结构；缺点是破坏端到端透明性，给 P2P、服务器发布和某些安全协议带来困难。

### 4-31 与 IPv4 相比，IPv6 有哪些特点？

题目要求：列出 IPv6 改进。

详细解析：IPv6 不只是地址变长，也简化了首部。

卷面答案：IPv6 地址为 128 位，地址空间巨大；基本首部固定 40 字节，便于快速处理；支持扩展首部；更好支持自动配置、移动性和安全扩展；取消首部校验和，分片主要由源主机处理。

### 4-32 IPv6 地址零压缩写成简洁形式。

题目要求：按规则压缩：前导 0 省略，连续全 0 组用 :: 一次。

详细解析：每组前导 0 可省略；最长连续 0 组可用 :: 代替，但一个地址中 :: 只能出现一次。

卷面答案：(1) 0000:0000:0F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332 写为 ::F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332。(2) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:004D:ABCD 写为 ::4D:ABCD。(3) 0000:0000:0000:AF36:7328:0000:87AA:0398 写为 ::AF36:7328:0:87AA:398。(4) 2819:00AF:0000:0000:0000:0035:0CB2:B271 写为 2819:AF::35:CB2:B271。

### 4-33 将零压缩 IPv6 地址还原。

题目要求：补足 8 组，每组 4 位十六进制。

详细解析：:: 表示若干个 0000 组，数量由总组数补到 8 决定。

卷面答案：(1) 0::0 还原为 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000。(2) 0:AA::0 还原为 0000:00AA:0000:0000:0000:0000:0000:0000。(3) 0:1234::3 还原为 0000:1234:0000:0000:0000:0000:0000:0003。(4) 123::1:2 还原为 0123:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002。

### 4-34 从 IPv4 过渡到 IPv6 的方法。

题目要求：列举主要过渡技术。

详细解析：IPv4 和 IPv6 会长期共存，需要过渡机制。

卷面答案：主要方法有双协议栈、隧道技术和协议转换。双协议栈让主机同时支持 IPv4/IPv6；隧道把 IPv6 分组封装在 IPv4 中跨越 IPv4 网络；协议转换如 NAT64 在 IPv4 与 IPv6 之间转换地址和报文。

# 第5章 运输层

### 5-01 运输层地位和作用，运输层通信与网络层通信区别，为什么不可少。

题目要求：说明运输层实现进程到进程通信。

详细解析：网络层提供主机到主机通信，运输层在此基础上用端口号实现进程到进程通信，并可提供可靠传输、流量控制、拥塞控制等。

卷面答案：运输层位于应用层和网络层之间，向应用进程提供端到端通信服务。网络层只把分组送到目的主机，运输层负责把数据交给正确进程，因此不可少。TCP 提供可靠字节流，UDP 提供简单无连接报文服务。

### 5-02 网络层提供数据报或虚电路服务对运输层有何影响？

题目要求：说明下层服务影响上层复杂性。

详细解析：如果网络层可靠且有序，运输层可以较简单；若网络层只提供尽最大努力服务，运输层若要可靠，就必须自己实现确认、重传和排序。

卷面答案：网络层服务越可靠，运输层实现可靠交付的负担越小。互联网 IP 提供无连接、不可靠的数据报服务，因此 TCP 在端系统中实现可靠传输、流量控制和拥塞控制。

### 5-03 应用使用面向连接 TCP 和无连接 IP 时，传输是面向连接还是无连接？

题目要求：区分层次。

详细解析：从应用到运输层看，TCP 是面向连接；从网络层看，IP 分组仍无连接独立转发。

卷面答案：该传输对应用表现为面向连接，因为 TCP 建立逻辑连接并提供可靠字节流。但底层 IP 仍是无连接数据报服务，每个 IP 数据报可独立选路。

### 5-04 画图解释运输层复用。

题目要求：说明多个应用进程通过端口复用到运输层，再封装到 IP。

详细解析：发送端复用是多个应用进程的数据通过不同端口交给运输层，再交给 IP；接收端分用是运输层根据目的端口把数据交给正确应用。

卷面答案：运输层复用依靠端口号。发送端将不同进程的数据加上 TCP/UDP 首部形成报文段或用户数据报，然后交给 IP；接收端根据目的端口号分用给相应进程。

### 5-05 举例说明应用愿用不可靠 UDP 而不用可靠 TCP。

题目要求：说明实时性和开销需求。

详细解析：有些应用宁愿丢少量数据也不愿等待重传。

卷面答案：实时音视频、网络电话、直播、DNS 查询、简单请求响应、在线游戏等常用 UDP。原因是 UDP 无连接、首部小、时延低，应用可自行处理丢包；TCP 重传和拥塞控制可能增加时延，不适合强实时应用。

### 5-06 接收方收到有差错的 UDP 用户数据报如何处理？

题目要求：说明 UDP 校验和处理。

详细解析：UDP 校验和用于发现差错。

卷面答案：若 UDP 校验和检测出差错，接收方通常丢弃该用户数据报，也可交给应用并附带差错警告，但常见实现是丢弃。UDP 本身不确认、不重传。

### 5-07 应用想用 UDP 完成可靠传输是否可能？

题目要求：回答可以，但可靠性由应用实现。

详细解析：UDP 不提供可靠性，但应用层可以自己设计确认、序号、超时和重传。

卷面答案：可以。应用程序可在 UDP 之上增加序号、确认、超时重传、滑动窗口、差错检测等机制实现可靠传输。但这相当于在应用层重新实现一部分 TCP 功能。

### 5-08 为什么 UDP 面向报文，TCP 面向字节流？

题目要求：解释边界是否保留。

详细解析：UDP 一次发送一个用户数据报，接收方一次交付一个完整报文；TCP 把应用数据看作连续字节流，不保留应用写入边界。

卷面答案：UDP 保留报文边界，因此称面向报文；TCP 只保证字节序列可靠有序，发送方写入多少次和接收方读取多少次不必一一对应，因此称面向字节流。

### 5-09 端口作用是什么？为什么端口号分三类？

题目要求：说明端口用于进程标识。

详细解析：端口号使同一主机上的多个进程共享运输层。

卷面答案：端口用于标识主机中的应用进程，实现复用和分用。熟知端口 0-1023 分配给常用服务器程序；登记端口 1024-49151 供应用登记使用；短暂端口 49152-65535 由客户端临时使用，便于管理和避免冲突。

### 5-10 能否跳过 UDP 直接交给 IP？UDP 提供而 IP 没有的功能。

题目要求：说明 UDP 的端口和校验功能。

详细解析：即使 UDP 和 IP 都叫数据报，也不能随意跳过 UDP，因为 IP 不识别应用进程。

卷面答案：不能。UDP 提供源端口、目的端口、长度和校验和，实现进程到进程交付和端到端差错检测。IP 只负责主机到主机的数据报交付，没有端口分用功能。

### 5-11 UDP 数据报经 IP 分片，两次传输各丢两个分片，目的站能否组装成完整数据报？

题目要求：解释 IP 分片重组不能跨不同原数据报拼接。

详细解析：每个 IP 数据报的分片由同一标识字段关联，只有同一次分片的所有片都到齐才能重组。

卷面答案：不能。第一次传输缺前两个分片，第二次传输缺后两个分片，即使目的站缓存中有第一次的后两个片，也不能与第二次的前两个片拼成一个完整数据报，因为它们属于不同 IP 数据报，标识字段和生命周期不同。

### 5-12 TCP 传实时语音、UDP 传数据文件的问题。

题目要求：比较可靠性和实时性需求。

详细解析：TCP 可靠但可能因重传导致时延和抖动；UDP 时延低但不保证完整。

卷面答案：TCP 传实时语音可能因丢包重传、拥塞控制造成延迟和抖动，影响实时性。UDP 传文件可能丢失、乱序或重复，导致文件不完整，除非应用层另加可靠机制。

### 5-13 停止等待协议中不使用编号是否可行？

题目要求：说明需要编号区分新旧分组。

详细解析：不使用编号会无法区分重传分组和新分组。

卷面答案：不可行。若 ACK 丢失导致发送方重传旧分组，接收方若没有序号，可能把旧分组当作新分组交付，造成重复。编号用于区分重复报文段和新报文段。

### 5-14 停止等待中收到重复报文段不理睬是否可行？

题目要求：说明必须发送确认。

详细解析：接收方丢弃重复分组是对的，但还必须重发确认，否则发送方会一直超时重传。

卷面答案：不可行。例：接收方已收到 M0 并发送 ACK，但 ACK 丢失；发送方重传 M0。接收方知道 M0 是重复的，应丢弃数据，但必须再次发送 ACK，使发送方停止重传并继续发送后续数据。

### 5-15 停止等待协议中旧 M0 滞留导致无法分辨新旧 M0，画过程并说明。

题目要求：说明 1 位序号在极端延迟下的局限。

详细解析：题目描述中旧 M0 很久后到达，而新的 M0 丢失，使接收方误以为旧 M0 是新的 M0。

卷面答案：过程：发送方发 M0，超时重传，收到迟到 ACK 后发 M1，之后又开始新一轮发 M0；新 M0 丢失，旧 M0 此时到达。因序号相同，接收方无法区分旧 M0 与新 M0，可能错误接收。说明协议需要限制报文在网络中的最大寿命，或使用足够大的序号空间。

### 5-16 文件长 L，MSS=1460，序号不重复时 L 最大值；再计算 10 Mbit/s 下最短发送时间。

题目要求：按 32 位序号空间和首部开销计算。

详细解析：TCP 序号字段为 32 位，最多可表示 2^32 个不同字节序号。L 最大约为 2^32 字节。分段数为 ceil(2^32/1460)=2941759 段。每段运输层、网络层、链路层首部共 66 字节，总发送字节数为 2^32 + 2941759×66 = 4489123390 字节。

卷面答案：L 最大约为 2^32 字节，即 4294967296 字节，约 4 GiB。最短发送时间 = 4489123390×8 / 10^7 ≈ 3591.3 s，约 59.9 min。

### 5-17 TCP 连续发送两个报文段，序号 70 和 100，求数据长度和确认号。

题目要求：使用确认号表示期望收到的下一个字节序号。

详细解析：第一个报文段从 70 开始，下一个报文段从 100 开始，因此第一个携带 30 字节。收到第一个后期望 100，ACK=100。若收到第二个后 ACK=180，则第二个从 100 到 179，共 80 字节。若第一个丢失而第二个到达，接收方仍期望 70。

卷面答案：(1) 第一个报文段携带 30 字节。(2) 收到第一个后的确认号是 100。(3) 第二个报文段数据长度为 180-100=80 字节。(4) 若第一个丢失而第二个到达，B 发送的累计确认号仍为 70。

### 5-18 TCP 首部有首部长度字段而 UDP 没有的原因。

题目要求：解释 TCP 首部可变、UDP 首部固定。

详细解析：TCP 首部前 20 字节固定，后面可有选项，长度可变；UDP 首部固定 8 字节。

卷面答案：TCP 需要首部长度字段指出数据从哪里开始，因为 TCP 首部可能带选项，长度为 20 到 60 字节。UDP 首部固定 8 字节，接收方天然知道数据从第 9 字节开始，因此不需要首部长度字段。

### 5-19 TCP 数据部分最大多少字节？若超过序号字段最大序号还能否传送？

题目要求：结合 IPv4 总长度和 TCP/IP 首部。

详细解析：IPv4 数据报总长度字段最大 65535 字节。若 IP 首部 20 字节、TCP 首部 20 字节，则 TCP 数据最多 65535-20-20=65495 字节。

卷面答案：一个 TCP 报文段的数据部分最大约 65495 字节。若用户数据长度超过 32 位序号空间，仍可用 TCP 传送，因为 TCP 是连续字节流，序号可循环使用；只要通过窗口、MSL 等机制避免新旧字节序号混淆即可。

### 5-20 A 发给 B，源端口 m、目的端口 n；B 回信时端口如何？

题目要求：端口方向对调。

详细解析：源端口表示发送进程，目的端口表示接收进程。

卷面答案：B 向 A 回信时，源端口为 n，目的端口为 m。

### 5-21 TCP 中确认报文段丢失不一定引起对应数据重传，说明理由。

题目要求：说明累计确认和后续确认。

详细解析：TCP 使用累计确认。一个 ACK 丢失，后续 ACK 可能确认更大的序号，从而间接确认前面的数据。

卷面答案：若某个确认报文段丢失，但发送方随后收到更大的确认号，说明该确认号以前的所有字节都已被正确接收，因此无需重传对应数据。只有在超时或重复 ACK 等条件触发时才重传。

### 5-22 最大窗口 65535 字节，RTT=20ms，求最大吞吐量。

题目要求：吞吐量受窗口/RTT 限制。

详细解析：若信道无差错且带宽不限制，发送方每 RTT 最多发送一个窗口的数据。

卷面答案：最大吞吐量 = 65535 字节 / 0.020 s = 3276750 B/s，换算为比特率为 3276750×8 = 26214000 bit/s ≈ 26.2 Mbit/s。

### 5-23 五段链路运输连接单程端到端时延计算。

题目要求：计算传播时延和发送时延并相加。

详细解析：两段卫星链路每段传播时延取 250 ms，共 500 ms。三段广域网链路每段 1500 km，传播速率 150000 km/s，因此每段传播时延 10 ms，共 30 ms。帧长 960 bit，速率 48 kbit/s，每段发送时延 960/48000=20 ms，五段共 100 ms。

卷面答案：忽略处理和排队时延，单程端到端时延 = 500 ms + 30 ms + 100 ms = 630 ms。

### 5-24 为什么运输连接建立要三报文握手？不这样可能出现什么情况。

题目要求：说明防止失效连接请求和确认双方收发能力。

详细解析：两次握手可能使服务器因一个早已失效的连接请求而建立连接，浪费资源。三次握手能确认双方发送和接收能力正常，并同步初始序号。

卷面答案：三次握手：客户发 SYN，服务器回 SYN+ACK，客户再回 ACK。第三次握手证明客户收到了服务器确认，服务器才放心建立连接。若不用三次握手，旧的重复连接请求可能突然到达服务器，使服务器误建立连接并等待数据，造成资源浪费。

# 第6章 应用层

### 6-01 互联网域名结构及与电话号码结构异同。

题目要求：解释层次域名。

详细解析：域名采用层次树形结构，从右到左层次升高，如主机名.二级域名.顶级域名。

卷面答案：域名和电话号码都具有层次性，便于管理和查找。不同点是域名是逻辑命名，不一定反映地理位置；电话号码常与国家、地区、局号等地理/管理结构相关。域名解析由 DNS 分布式数据库完成。

### 6-02 DNS 主要功能及各类域名服务器区别。

题目要求：说明 DNS 和根、顶级、本地、权限服务器。

详细解析：DNS 把域名解析为 IP 地址，也可提供邮件交换等记录查询。

卷面答案：本地域名服务器直接为用户主机服务并缓存结果；根域名服务器知道顶级域名服务器位置；顶级域名服务器负责 com、cn 等顶级域；权限域名服务器保存某个区域的权威解析记录。

### 6-03 域名转换过程和高速缓存作用。

题目要求：说明递归/迭代解析和缓存。

详细解析：主机先问本地域名服务器；若无缓存，本地服务器向根、顶级、权限服务器逐级查询。

卷面答案：解析过程：浏览器/主机查询本地 DNS；本地 DNS 若无记录，依次查询根服务器、顶级域服务器、权限服务器，得到 IP 后返回主机。缓存可保存最近解析结果，减少查询时延和 DNS 服务器负载，但需用 TTL 控制有效期。

### 6-04 整个 DNS 系统瘫痪是否还能发邮件？

题目要求：区分已知 IP 与只知域名。

详细解析：邮件发送通常需要域名解析，尤其需要查找收件域的 MX 记录。

卷面答案：若只知道域名而 DNS 瘫痪，通常无法正常发送邮件，因为无法解析收件服务器地址。若已知对方邮件服务器 IP，且本地系统允许直接使用该 IP，理论上仍可能通信，但实际邮件系统依赖域名、MX、反垃圾策略，成功率很低。

### 6-05 FTP 工作过程及为何带外传送控制信息。

题目要求：说明控制连接和数据连接。

详细解析：FTP 使用一条控制连接和一条或多条数据连接。控制连接传命令和响应，数据连接传文件内容。

卷面答案：FTP 客户与服务器建立控制连接，用户登录后通过控制连接发送命令；传输文件或目录列表时再建立数据连接。控制信息带外传送，是因为命令/响应与文件数据走不同连接，便于控制连接保持、连续发送命令并管理多个数据传输。主进程监听连接，从属进程处理具体传输。

### 6-06 解释 WWW、URL、HTTP、HTML、CGI、浏览器、超文本、超媒体、超链、页面、活动文档、搜索引擎。

题目要求：解释应用层名词。

详细解析：这些术语围绕 Web 服务。

卷面答案：WWW 是分布式超媒体系统。URL 是统一资源定位符。HTTP 是超文本传送协议。HTML 是网页标记语言。CGI 是服务器调用外部程序生成动态内容的接口。浏览器是 Web 客户端。超文本含链接文本，超媒体还含图像音频视频。超链指向其他资源。页面是浏览器显示的文档。活动文档可在客户端运行程序。搜索引擎用于抓取、索引和检索网页。

### 6-07 从 URL 获取 WWW 文档，若不知道服务器 IP，除 HTTP 外还需什么协议？

题目要求：说明 DNS 和 TCP。

详细解析：访问 URL 需要先解析主机名，再建立运输连接。

卷面答案：除 HTTP 外，应用层还需要 DNS 解析域名；运输层需要 TCP 为 HTTP 提供可靠连接。下面还会使用 IP、ARP、链路层协议等，但题目问应用层和运输层时，核心答案是 DNS 和 TCP。

### 6-08 浏览器高速缓存实验说明。

题目要求：说明缓存作用和容量。

详细解析：缓存保存已访问资源，断网后仍可访问部分已缓存页面。

卷面答案：浏览器高速缓存用于保存网页、图片、脚本等对象，减少重复下载和访问时延。能存多少页面取决于缓存容量、每页对象大小、缓存替换策略和缓存有效期。断网后能打开的通常是已完整缓存且未过期的资源。

### 6-09 什么是动态文档？举例。

题目要求：区分静态文件和动态生成。

详细解析：动态文档不是服务器磁盘上固定不变的文件，而是按请求实时生成。

卷面答案：动态文档由服务器根据用户请求、数据库内容或程序运行结果生成。例子：搜索结果页、登录后的个人主页、购物车页面、成绩查询页面、天气查询页面等。

### 6-10 单击 WWW 文档，含文本、一个本地 gif、两个远地 gif，需哪些应用程序，几次 UDP/TCP 连接？

题目要求：按 DNS 和 HTTP 对象获取分析。

详细解析：严格说 UDP 无连接，DNS 通常使用 UDP 查询/响应。HTTP 使用 TCP。若非持续 HTTP，每个网络对象通常需要一次 TCP 连接；若持续 HTTP，同一服务器对象可复用连接。

卷面答案：需要浏览器、Web 服务器进程、DNS 客户/服务器；若远地图片在其他服务器，还涉及其他 Web 服务器。UDP 连接严格为 0，但可能发生 DNS 的 UDP 查询/响应。若按非持续 HTTP 且每个对象单独连接，文本、本地 gif、两个远地 gif 共 4 次 TCP 连接；若持续 HTTP，同一服务器上的文本和本地 gif 可共用一条 TCP，两个远地 gif 还需到远程服务器的连接，连接数取决于图片所在服务器数。考试可先说明假设再给结果。

### 6-11 网站 1000 万页面，平均每页 10 个超链，读一页 100ms，检索全站最少时间。

题目要求：按至少读取所有页面计算。

详细解析：要检索整个网站，至少要读取每个页面一次。平均超链数影响抓取队列和去重，但最少读取时间由页面数乘单页读取时间给出。

卷面答案：最少时间 = 1000 万 × 100 ms = 10^7 × 0.1 s = 10^6 s，约 11.57 天。这是假设单线程顺序读取且无其他开销；并行抓取可缩短实际时间。

### 6-12 搜索引擎分哪两类？特点。

题目要求：说明全文搜索和分类目录。

详细解析：教材常见分类为全文检索搜索引擎和分类目录搜索引擎。

卷面答案：全文搜索通过爬虫抓取网页、建立索引、按关键词检索，覆盖面广、更新快。分类目录由人工或半人工分类整理，主题清晰、质量较高，但覆盖和更新速度较弱。

### 6-13 电子邮件组成部件，UA 作用，是否可无 UA。

题目要求：说明用户代理、邮件服务器、邮件协议。

详细解析：电子邮件系统由用户代理、邮件服务器和邮件协议组成。

卷面答案：UA 是用户与邮件系统的接口，用于撰写、发送、接收、阅读和管理邮件。没有用户代理不方便普通用户使用；即使没有图形客户端，也需要某种程序或 Webmail 界面承担 UA 功能。

### 6-14 邮件信封和内容作用及与用户关系。

题目要求：区分 SMTP 信封和邮件正文/首部。

详细解析：信封用于传输过程，内容是用户看到的邮件。

卷面答案：邮件信封包含 SMTP 传送所需的发送方、接收方等信息，供邮件系统投递使用；邮件内容包括首部和正文，首部有 From、To、Subject 等用户可见字段，正文是用户实际消息。

### 6-15 电子邮件地址格式及各部分意义。

题目要求：说明 user@domain。

详细解析：邮件地址由本地部分和域名部分组成。

卷面答案：格式为 用户名@邮件服务器域名。例如 user@example.com 中 user 是该邮件系统中的邮箱名，example.com 表示接收方邮件服务器所属域名。

### 6-16 SMTP 通信工作过程。

题目要求：说明连接建立、邮件传送、连接释放。

详细解析：SMTP 基于 TCP，服务器通常监听 25 端口。

卷面答案：过程：SMTP 客户与服务器建立 TCP 连接；服务器发送就绪响应；客户发送 HELO/EHLO、MAIL FROM、RCPT TO、DATA 等命令；服务器逐步响应；邮件内容以结束标志提交；最后 QUIT 释放连接。

### 6-17 POP 工作过程，为什么需要 POP 和 SMTP，IMAP 与 POP 区别。

题目要求：区分发信和收信协议。

详细解析：SMTP 用于发送和服务器间转发邮件，POP/IMAP 用于用户读取邮件。

卷面答案：POP3 客户连接服务器、认证、列出和下载邮件，可选择删除。需要 SMTP 和 POP 是因为发送与读取方向不同：SMTP 推送邮件，POP 拉取邮件。IMAP 支持邮件保留在服务器、文件夹管理、多设备同步和只下载部分内容；POP 较简单，常把邮件下载到本地。

### 6-18 建立电子邮件地址目录需解决哪些国际标准问题？

题目要求：说明命名标准化。

详细解析：若按人名建立全球目录，会遇到姓名结构、语言、编码和重名问题。

卷面答案：需解决姓名表示顺序、字符集和编码、多语言转写、同名区分、组织/国家层次、隐私保护、目录同步和唯一标识等问题。

### 6-19 邮件用 TCP 仍可能发送失败或对方收不到的原因。

题目要求：区分运输可靠和应用成功。

详细解析：TCP 只能保证一条连接上传输的字节可靠到达对端进程，不保证邮件最终投递成功。

卷面答案：失败原因包括域名解析失败、邮箱不存在、服务器拒收、邮件过大、垃圾邮件过滤、服务器故障、用户邮箱满、网络策略限制等。TCP 可靠只保证连接中的数据传输可靠，不保证应用层业务一定完成。

### 6-20 基于 Web 的邮件特点和协议。

题目要求：说明 Webmail。

详细解析：Webmail 用浏览器收发邮件。

卷面答案：用户与 Webmail 服务器之间通常使用 HTTP/HTTPS；邮件服务器之间仍使用 SMTP；服务器读取用户邮箱可使用 POP3/IMAP 或内部机制。特点是无需专门客户端、跨设备方便，但依赖浏览器和 Web 服务器。

### 6-21 DHCP 协议用于什么情况？

题目要求：说明动态地址配置。

详细解析：DHCP 用于主机自动获得网络配置。

卷面答案：DHCP 在主机接入网络时自动分配 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器等参数，适合移动主机、大量终端和集中管理场景。

### 6-22 流行 P2P 文件共享应用特点。

题目要求：说明去中心化和扩展性。

详细解析：P2P 中用户既下载又上传，资源分散。

卷面答案：特点：节点既是客户又是服务器，资源分散保存，系统可扩展性强，热门文件下载速度可随参与者增加而提高；缺点是管理困难、安全和版权问题突出，节点在线状态不稳定。

# 第7章 网络安全

### 7-01 网络威胁、主动/被动攻击区别、安全措施。

题目要求：分类说明。

详细解析：被动攻击只观察不改变通信，如窃听和流量分析；主动攻击会篡改、伪造、中断或破坏。

卷面答案：威胁包括截获、中断、篡改、伪造、重放、拒绝服务、恶意程序等。被动攻击难发现，重点是加密防护；主动攻击可检测但危害大，需要认证、完整性校验、访问控制、防火墙、入侵检测、备份和安全管理。

### 7-02 解释重放攻击、拒绝服务、访问控制、流量分析、恶意程序。

题目要求：逐个定义。

详细解析：重放是把截获的合法报文再次发送；拒绝服务使合法用户无法使用服务；访问控制限制谁能访问什么；流量分析通过通信模式推断信息；恶意程序包括病毒、蠕虫、木马等。

卷面答案：重放攻击利用旧报文骗过系统。拒绝服务消耗资源或破坏服务可用性。访问控制根据身份和权限决定允许/拒绝操作。流量分析即使看不到内容，也通过通信频率、长度、方向推断信息。恶意程序是故意造成破坏、窃取或控制的程序。

### 7-03 为什么安全不只限于保密性？

题目要求：说明安全目标多维。

详细解析：保密只是不让别人看见内容，但安全还要求内容正确、对方真实、服务可用。

卷面答案：网络安全包括保密性、完整性、鉴别、可用性和不可否认性。只保密但不能防篡改、冒充或拒绝服务，系统仍不安全。例：加密邮件若被攻击者删除或替换，虽然内容未泄露，通信仍失败。

### 7-04 密码编码学、密码分析学和密码学区别。

题目要求：解释三个概念。

详细解析：密码编码学研究如何设计密码体制，密码分析学研究如何破译或攻击，密码学是二者合称。

卷面答案：密码编码学关注加密算法、密钥管理、认证和签名等设计。密码分析学研究在不知道密钥时恢复明文或密钥的方法，用于评估安全性。密码学包括编码学和分析学。

### 7-05 无条件安全与计算上安全的密码体制区别。

题目要求：说明理论安全和实际安全。

详细解析：无条件安全即使攻击者有无限计算能力也无法破译；计算上安全指在现实计算资源下不可行。

卷面答案：无条件安全不依赖计算困难性，典型如真正一次一密且密钥随机、只用一次、长度不短于明文。计算上安全依赖破解成本极高，如 RSA、AES 等在当前计算能力下不可行，但理论上可穷举或随技术发展被削弱。

### 7-06 对称密钥与公钥密码体制特点和优缺点。

题目要求：比较密钥使用方式。

详细解析：对称密钥加密和解密用同一密钥；公钥体制使用公钥和私钥一对密钥。

卷面答案：对称密码速度快、适合大量数据加密，但密钥分发困难。公钥密码便于密钥分发、支持数字签名，但计算开销大，常用于交换会话密钥或签名。实际系统常二者结合。

### 7-07 为什么密钥分配重要而复杂？举一种方法。

题目要求：说明密钥安全决定系统安全。

详细解析：密钥若泄露，再强的算法也无意义。密钥分配难在通信双方可能从未见面，信道也不安全。

卷面答案：密钥分配重要是因为系统安全主要依赖密钥保密。方法：对称密钥可用 KDC 分配会话密钥；公钥体制可用 CA 和数字证书分发公钥，也可用 Diffie-Hellman 协商会话密钥。

### 7-08 公钥密码体制加密解密过程，公钥为何可公开。

题目要求：说明保密方向和安全依据。

详细解析：若用于保密，发送方用接收方公钥加密，接收方用自己的私钥解密。

卷面答案：公钥可公开，因为由公钥推出私钥在计算上不可行。公开公钥便于任何人向接收方发送加密消息；安全性来自私钥保密和数学难题。若公钥不公开，反而失去公钥体制便于密钥分发的优势。

### 7-09 数字签名原理。

题目要求：说明私钥签名、公钥验证。

详细解析：数字签名通常先对报文求散列，再用发送方私钥对摘要签名。

卷面答案：发送方用私钥生成签名，接收方用发送方公钥验证签名。验证成功说明报文确由持有私钥者发出，且内容未被篡改，并可提供不可否认性。实际中常签名报文摘要而不是整个报文。

### 7-10 为什么需要报文鉴别？与保密、授权区别；实现方法。

题目要求：区分三种安全目标。

详细解析：报文鉴别确认报文来源和完整性。保密防止内容泄露，授权决定允许做什么。

卷面答案：需要报文鉴别是因为即使内容不保密，也要防止伪造和篡改。实现方法包括报文鉴别码 MAC、带密钥散列 HMAC、数字签名等。鉴别回答“是谁发的、是否被改”，保密回答“别人能否看懂”，授权回答“是否有权执行操作”。

### 7-11 举例说明需要保密和鉴别的三种情况。

题目要求：分别举例。

详细解析：保密和鉴别可同时需要，也可只需要其中之一。

卷面答案：(1) 既需保密也需鉴别：网上银行交易、登录口令传输，既不能泄露也不能被伪造。(2) 需保密但不需强鉴别：个人加密备份只为防别人读取。(3) 不需保密但需鉴别：软件下载包或公告可公开，但必须验证来源和完整性。

### 7-12 报文保密性与完整性区别。

题目要求：解释两个安全属性。

详细解析：保密性防止未授权读取，完整性防止未授权修改。

卷面答案：保密性保证攻击者即使截获报文也看不懂内容；完整性保证接收方能发现报文是否被篡改、插入、删除或重放。加密主要提供保密，MAC/散列/签名主要提供完整性和鉴别。

### 7-13 简述 IPsec 工作过程。

题目要求：说明网络层安全。

详细解析：IPsec 在网络层为 IP 分组提供认证、完整性和可选加密。

卷面答案：通信双方先通过 IKE 协商安全关联 SA 和密钥，然后使用 AH 或 ESP 保护 IP 分组。ESP 可提供加密、完整性和认证；AH 主要提供认证和完整性。IPsec 可用于主机到主机、网关到网关或远程接入 VPN。

### 7-14 简述 SSL/TLS 工作过程。

题目要求：说明握手和记录保护。

详细解析：TLS 位于应用层和运输层之间，常用于 HTTPS。

卷面答案：客户端和服务器先进行握手：协商协议版本和密码套件，服务器发送证书，双方协商会话密钥。握手完成后进入记录层，用对称密钥加密应用数据，并用完整性校验保护数据。

### 7-15 防火墙工作原理及功能；网络级和应用级防火墙。

题目要求：说明边界访问控制。

详细解析：防火墙位于可信网络与不可信网络之间，按策略允许或阻止通信。

卷面答案：防火墙检查源/目的地址、端口、协议、连接状态和应用内容，执行访问控制、日志记录和隔离。网络级防火墙主要进行分组过滤和状态检测；应用级防火墙通过应用网关或代理理解应用协议，可做更细粒度控制但开销更大。

# 综合题

### 综合-01 访问 http://www.baidu.com 的 TCP/IP 过程。

题目要求：按应用层到网络接口层说明所用协议和流程。

详细解析：协议：应用层 HTTP 负责请求网页，DNS 负责域名解析；运输层 TCP 建立可靠连接；网络层 IP 路由转发，ICMP 可报告差错，ARP 获取下一跳 MAC；网络接口层 LLC/MAC 完成帧封装和链路传输。

卷面答案：流程：浏览器解析 URL；若不知道 IP，先用 DNS 查询 www.baidu.com 的 IP；判断目的 IP 是否在本地网络，不在则把分组交给默认网关；用 ARP 获得下一跳 MAC；浏览器与服务器建立 TCP 连接；发送 HTTP GET 请求；服务器返回 HTTP 响应；浏览器解析 HTML，并继续请求图片、CSS、脚本等对象，最终显示页面。

### 综合-02 电子邮件发送和接收过程。

题目要求：按发件人 UA、发送方服务器、接收方服务器、收件人 UA 说明。

详细解析：发件人先用用户代理撰写邮件；邮件通过 SMTP 交给发送方邮件服务器；发送方服务器作为 SMTP 客户，与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接并传送邮件；接收方服务器把邮件放入收件人邮箱。收件人读取时，UA 使用 POP3 或 IMAP 从服务器读取；若用 Webmail，用户到 Webmail 服务器通常使用 HTTP/HTTPS。

卷面答案：发送用 SMTP，接收用 POP3 或 IMAP。POP3 通常由客户端发起，把邮件下载到本地；IMAP 支持邮件保留在服务器、文件夹管理和多设备同步。SMTP 服务器之间基于 TCP 传送邮件。

### 综合-03 RSA 小例子与步骤。

题目要求：说明 RSA 选 p、q、n、φ、e、d 和加解密。

详细解析：RSA 步骤：选两个大素数 p、q；计算 n=pq；计算 φ(n)=(p-1)(q-1)；选 e 与 φ(n) 互素；求 d，使 e×d ≡ 1 mod φ(n)；公钥为 (e,n)，私钥为 (d,n)。

卷面答案：例：p=3，q=11，则 n=33，φ=20。选 e=3，与 20 互素；求 d=7，因为 3×7=21≡1 mod 20。公钥 (3,33)，私钥 (7,33)。加密 C=M^e mod n，解密 M=C^d mod n。RSA 安全性基于大整数分解困难。

复核提示：本版不使用表格；带数字的题均按题干重新计算。少数依赖教材附表的题，文档中给出计算方法并说明需结合原表。